FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre de la sustancia, mezcla o dilución

ÁCIDO CLORHÍDRICO 0,1N ULTRAPURO

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia, mezcla o dilución

- Identificación del producto: Ácido Clorhídrico 0,1N Ultrapuro

- Uso recomendado del producto: Dilución empleada en el Área de Radiofarmacia, entre otros para llevar a cabo procesos de control de calidad.

- Datos sobre el responsable de la ficha de datos de seguridad: Área de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto Nacional de Cancerología.

- Número de teléfono para emergencias: PBX. 3905012 ext. 3155.

SECCIÓN 2. Identificación del peligro o peligros

2.1. Clasificación de la sustancia, mezcla o dilución: Corrosivo para los metales. Categoría 1. Leve irritación cutánea. Categoría 3.

2.2 Elementos de la etiqueta: - Pictogramas de peligro: - Palabra de advertencia: ATENCIÓN - Indicaciones de peligro: H290. Puede ser corrosivo para los metales. H316. Provoca una leve irritación cutánea. - Consejos de prudencia P280. Llevar guantes/ prendas/ gafas. P406. Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión.

2.3 Otros peligros que no conducen a una clasificación: Ninguno conocido.

SECCIÓN 3. Composición / Información sobre los componentes

Nombre químico; No. CAS; Concentración. Ácido clorhídrico; 7647-01-0; 0,1N. Agua; 7732-18-5; --.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios: Recomendaciones generales: La persona que atienda la emergencia necesita protegerse a sí misma. - En caso de inhalación: Tomar aire fresco. Llamar a soporte médico. - En caso de ingestión: Hacer beber agua (máximo 2 vasos). En caso de malestar, consultar al médico. - En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclarar la piel con agua/duchar. - En caso de contacto con los ojos: Aclarar con abundante agua, manteniendo abiertos los párpados. Si es necesario, llamar al oftalmólogo. Retirar lentes de contacto.

4.2 Principales síntomas y efectos agudos y retardados: Efectos irritantes.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción apropiados: Agua, Dióxido de carbono (CO2), Espuma y Polvo químico seco

5.2 Peligros específicos derivados del producto químico: No combustible. Posibilidad de formación de vapores peligrosos por incendio en el entorno.

5.3 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios: En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: No respirar los vapores, aerosoles. Evitar el contacto con la sustancia. Asegúrese una ventilación apropiada. Evacúe el área de peligro.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: No son necesarias medidas especiales.

6.3 Métodos y material para la contención y limpieza de vertidos: Recoger con materiales absorbentes de líquidos. Proceder a la eliminación de los residuos. Aclarar.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura: Observar las indicaciones de la etiqueta. En caso de contaminación de la ropa sustituirla inmediatamente. Es recomendable una protección preventiva de la piel. Lavar las manos al término del trabajo.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro: No almacenar en recipientes metálicos. Mantener envases de preparación bien cerrados, protegidos de la luz y en un lugar ventilado.

SECCIÓN 8. Controles de exposición / Protección individual

8.1 Parámetros de control: No contiene sustancias con valores límites de exposición laboral.

8.2 Controles de exposición: - Medidas de ingeniería Medidas técnicas y observación de métodos adecuados de trabajo tienen prioridad ante el uso de equipos de protección personal. - Medidas de protección individual - Protección de ojos/cara: Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro. - Protección de manos: Emplear guantes de caucho nitrilo. - Protección de vías respiratorias: Respirador para vapores-aerosoles. El usuario debe garantizar el mantenimiento, la limpieza y el cambio del respirador de acuerdo a los requerimientos del puesto de trabajo. - Protección de cuerpo: Bata de laboratorio.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

- Forma: Líquido - Color: Incoloro - Olor: Inodoro - pH: 1,2 aprox. - Densidad: 1,00 g/cm3 a 20°C - Solubilidad en agua: Soluble a 20°C - Presión de vapor: Sin información disponible - Punto de fusión: Sin información disponible - Punto de ebullición: Sin información disponible - Otras propiedades: Sin información disponible

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad: Véase sección 10.3.

10.2 Estabilidad química: El producto es químicamente estable bajo condiciones normales (a temperatura ambiente).

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: Desprendimiento de gases o vapores peligrosos con metales o aleaciones metálicas. Reacciones violentas con los reaccionantes con el agua.

10.4 Condiciones que deben evitarse: Información no disponible.

10.5 Materiales incompatibles: Metales, aleaciones metálicas.

10.6 Productos de descomposición peligrosos: Información no disponible.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

Datos de los siguientes peligros: - Toxicidad oral aguda: Información no disponible. - Toxicidad aguda por inhalación: Información no disponible. - Toxicidad cutánea aguda: Irritación de la piel. - Toxicidad ocular: Irritación ocular. - Sensibilización respiratoria o cutánea: Sin información disponible. - Mutagenicidad en células germinales: Sin información disponible. - Carcinogenicidad: Sin información disponible. - Toxicidad para la reproducción: Sin información disponible. - Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única: Sin información disponible. - Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposiciones repetidas: Sin información disponible. - Peligro por aspiración: Sin información disponible.

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica

- Toxicidad: Sin información disponible. - Persistencia y degradabilidad: Sin información disponible. - Potencial de bioacumulación: Sin información disponible. - Movilidad en el suelo: Sin información disponible. - Otros efectos adversos: La descarga en el ambiente debe ser evitada.

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Dejar el producto químico en su recipiente. No mezclar con otros residuos. En caso de generarse residuos del producto, éstos se deben almacenar temporalmente en el laboratorio, con el fin de entregarlos al área de Gestión Ambiental del Instituto Nacional de Cancerología.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

- Número ONU: 1789 - Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: Ácido clorhídrico - Clase(s) relativa(s) a transporte: Clase 8. - Grupo de embalaje/envasado si se aplica: III - Riesgos ambientales: Ver Sección 12. - Precauciones especiales para el usuario: No

SECCIÓN 15. Información sobre la reglamentación

Congreso de la República: - Ley 55 de 1993 Ministerio del Trabajo: - Decreto 1072 de 2015 - Resolución 312 de 1993 - Decreto 1496 de 2018 - Resolución 773 de 2021 Ministerio de Transporte: - Decreto 1079 del 2015 Ministerio de Medio Ambiente: - Decreto 1076 del 2015

SECCIÓN 16. Otras informaciones

Información pertinente para la preparación de las FDS: - Fecha de preparación de la última revisión de la FDS: 17 de junio de 2021

"TODA VERSIÓN IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

| ELABORÓ |  | REVISÓ |  | APROBÓ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cargo: | Profesional Universitario | Cargo: | Coordinadora Grupo Área de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Cargo: | Coordinadora Grupo Área de Gestión y Desarrollo del Talento Humano |
| Dependencia: | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Dependencia. | Grupo Área de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Dependencia: | Grupo Área de Gestión y Desarrollo del Talento Humano |
| Fecha: | 20-04-2021 | Fecha: | 21-05-2021 | Fecha: | 21-05-2021 |