FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre de la sustancia, mezcla o dilución

ETANOL - AGUA 1:1

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia, mezcla o dilución

- Identificación del producto: Etanol – Agua 1:1

- Uso recomendado del producto: Dilución empleada en el Área de Radiofarmacia, entre otros para llevar a cabo procesos de control de calidad.

- Datos sobre el responsable de la ficha de datos de seguridad: Área de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto Nacional de Cancerología.

- Número de teléfono para emergencias: PBX. 3905012 ext. 3155.

SECCIÓN 2. Identificación del peligro o peligros

2.1. Clasificación de la sustancia, mezcla o dilución: Líquido inflamable. Categoría 2. Irritación ocular. Categoría 2.

2.2 Elementos de la etiqueta: - Pictogramas de peligro: - Palabra de advertencia: PELIGRO - Indicaciones de peligro: H225. Líquido y vapores muy inflamables. H319. Provoca irritación ocular grave. - Consejos de prudencia: P210. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar P241. Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/antideflagrante. P280. Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección. P303 + P361 + P353. En caso de contacto con la piel retirar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. P305 + P351 + P338. En caso de contacto con los ojos aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto.

2.3 Otros peligros que no conducen a una clasificación: Ninguno conocido.

SECCIÓN 3. Composición / Información sobre los componentes

Nombre químico; No. CAS; Concentración. Alcohol etílico; 64-17-5; 50% v/v. Agua; 7732-18-5; 50% v/v.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios: Recomendaciones generales: La persona que atienda la emergencia necesita protegerse a sí misma. - En caso de inhalación: Tomar aire fresco. En caso de trastorno, consultar al médico. - En caso de ingestión: Enjuagar la boca y beber abundante agua (2 vasos). - En caso de contacto con la piel: Quitar todas las prendas contaminadas. Aclarar la piel con agua. - En caso de contacto con los ojos: Aclarar con abundante agua, manteniendo abiertos los párpados. Retirar lentes de contacto.

4.2 Principales síntomas y efectos agudos y retardados: No existen datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción apropiados: Agua, Dióxido de carbono (CO2), Espuma y Polvo químico seco

5.2 Peligros específicos derivados del producto químico: Inflamable. Posibilidad de formación de vapores peligrosos por incendio en el entorno.

5.3 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios: En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: Diluir con bastante agua. Evitar que penetre en el desagüe, aguas de superficie y aguas subterráneas.

6.3 Métodos y material para la contención y limpieza de vertidos: Recoger con materiales absorbentes de líquidos. Asegurar suficiente ventilación. Proceder a la eliminación de los residuos. Aclarar.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura: Mantener alejadas las fuentes de ignición. Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro: Mantener envases de preparación bien cerrados y en un lugar ventilado, fresco y seco.

SECCIÓN 8. Controles de exposición / Protección individual

8.1 Parámetros de control: TLV – STEL: 1.000 ppm

8.2 Controles de exposición: - Medidas de ingeniería Medidas técnicas y observación de métodos adecuados de trabajo tienen prioridad ante el uso de equipos de protección personal. - Medidas de protección individual - Protección de ojos/cara: Gafas de seguridad. - Protección de manos: Emplear guantes de caucho nitrilo. - Protección de vías respiratorias: Respirador en caso de presencia de vapores-aerosoles. El usuario debe garantizar el mantenimiento, la limpieza y el cambio del respirador de acuerdo a los requerimientos del puesto de trabajo. - Protección de cuerpo: Bata de laboratorio.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

- Forma: Líquido - Color: Incoloro - Olor: Olor alcohólico - pH: Sin información disponible. - Densidad: 0,87 g/cm3 a 20°C - Solubilidad en agua: Soluble a 20°C - Presión de vapor: Sin información disponible - Punto de fusión: Sin información disponible - Punto de ebullición: Sin información disponible - Punto de inflamación: 13°C - Otras propiedades: Sin información disponible

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad: Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire

10.2 Estabilidad química: No se descompone al emplearse adecuadamente.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: Riesgo de explosión o reacción exotérmica con: peróxido de hidrógeno, percloratos, ácido perclórico, ácido nítrico, mercurio, agentes oxidantes fuertes, sodio, potasio, cloro, amoniaco, compuestos de plata, yoduros.

10.4 Condiciones que deben evitarse: Calentamiento.

10.5 Materiales incompatibles: Goma, plásticos diversos.

10.6 Productos de descomposición peligrosos: En caso de incendio véase Sección 5.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

Datos de los siguientes peligros: - Toxicidad oral aguda: Vértigo, narcosis, borrachera, euforia, náusea, vómitos. - Toxicidad aguda por inhalación: Parálisis respiratoria. - Toxicidad cutánea aguda: Efectos irritantes. - Toxicidad ocular: Efectos irritantes. - Sensibilización respiratoria o cutánea: Sin información disponible. - Mutagenicidad en células germinales: Sin información disponible. - Carcinogenicidad: Sin información disponible. - Toxicidad para la reproducción: Sin información disponible. - Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única: Sin información disponible. - Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposiciones repetidas: Sin información disponible. - Peligro por aspiración: Sin información disponible.

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica

- Toxicidad: Existe peligro para el agua potable en caso de penetración de suelos y/o acuíferos. - Persistencia y degradabilidad: Fácilmente biodegradable. - Potencial de bioacumulación: Debido al coeficiente de distribución n-octanol/agua, no se prevé la acumulación en los organismos. - Movilidad en el suelo: Sin información disponible. - Otros efectos adversos: La descarga en el ambiente debe ser evitada.

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Dejar el producto químico en su recipiente. No mezclar con otros residuos. En caso de generarse residuos del producto, éstos se deben almacenar temporalmente en el laboratorio, con el fin de entregarlos al área de Gestión Ambiental del Instituto Nacional de Cancerología.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

- Número ONU: 1170 - Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: Etanol - Clase(s) relativa(s) a transporte: Clase 3. - Grupo de embalaje/envasado si se aplica: II - Riesgos ambientales: Ver Sección 12. - Precauciones especiales para el usuario: Atención – Líquidos inflamables

SECCIÓN 15. Información sobre la reglamentación

Congreso de la República: - Ley 55 de 1993 Ministerio del Trabajo: - Decreto 1072 de 2015 - Resolución 312 de 1993 - Decreto 1496 de 2018 - Resolución 773 de 2021 Ministerio de Transporte: - Decreto 1079 del 2015 Ministerio de Medio Ambiente: - Decreto 1076 del 2015

SECCIÓN 16. Otras informaciones

Información pertinente para la preparación de las FDS: - Fecha de preparación de la última revisión de la FDS: 17 de junio de 2021

"TODA VERSIÓN IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

| ELABORÓ |  | REVISÓ |  | APROBÓ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cargo: | Profesional Universitario | Cargo: | Coordinadora Grupo Área de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Cargo: | Coordinadora Grupo Área de Gestión y Desarrollo del Talento Humano |
| Dependencia: | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Dependencia. | Grupo Área de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Dependencia: | Grupo Área de Gestión y Desarrollo del Talento Humano |
| Fecha: | 20-04-2021 | Fecha: | 21-05-2021 | Fecha: | 21-05-2021 |