FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre de la sustancia, mezcla o dilución

HIDRÓXIDO DE SODIO 1M

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia, mezcla o dilución

- Identificación del producto: Hidróxido de sodio 1M

- Uso recomendado del producto: Dilución empleada en el Área de Radiofarmacia, entre otros para llevar a cabo procesos de control de calidad.

- Datos sobre el responsable de la ficha de datos de seguridad: Área de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto Nacional de Cancerología.

- Número de teléfono para emergencias: PBX. 3905012 ext. 3155.

SECCIÓN 2. Identificación del peligro o peligros

2.1. Clasificación de la sustancia, mezcla o dilución: Corrosivo para los metales. Categoría 1. Corrosión cutánea. Categoría 1B.

2.2 Elementos de la etiqueta: - Pictogramas de peligro: - Palabra de advertencia: PELIGRO - Indicaciones de peligro: H290. Puede ser corrosivo para los metales. H314. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. - Consejos de prudencia P280. Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección. P301 + P330 + P331. En caso de ingestión, enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P305 + P351 + P338: En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P308 + P310. En caso de exposición manifiesta o presunta llamar inmediatamente a un Centro de Toxicología o a un médico.

2.3 Otros peligros que no conducen a una clasificación: Ninguno conocido.

SECCIÓN 3. Composición / Información sobre los componentes

Nombre químico; No. CAS; Concentración. Hidróxido de sodio; 1310-73-2; 1M. Agua; 7732-18-5; --.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios: Recomendaciones generales: La persona que atienda la emergencia necesita protegerse a sí misma. - En caso de inhalación: Tomar aire fresco. Llamar a soporte médico. - En caso de ingestión: Hacer beber agua (máximo 2 vasos), evitar el vómito (¡peligro de perforación!). Llamar inmediatamente al médico. No proceder a pruebas de neutralización. - En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclarar la piel con agua/duchar. Llamar inmediatamente al médico. - En caso de contacto con los ojos: Aclarar con abundante agua. Llamar inmediatamente al oftalmólogo. Retirar lentes de contacto.

4.2 Principales síntomas y efectos agudos y retardados: Irritación y corrosión, tos, insuficiencia respiratoria, colapso.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción apropiados: Agua, Dióxido de carbono (CO2), Espuma y Polvo químico seco.

5.2 Peligros específicos derivados del producto químico: No combustible. Posibilidad de formación de vapores peligrosos por incendio en el entorno.

5.3 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios: Permanencia en el área de riesgo sólo con sistemas de respiración artificiales e independientes del ambiente. Protección de la piel mediante observación de una distancia de seguridad y uso de ropa protectora adecuada. Impedir la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas por el agua que ha servido a la extinción de incendios. Reprimir los gases/vapores/neblinas con agua pulverizada.

SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: No respirar los vapores, aerosoles. Evitar el contacto con la sustancia. Asegúrese una ventilación apropiada. Evacúe el área de peligro.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: No dejar que el producto entre al sistema de alcantarillado.

6.3 Métodos y material para la contención y limpieza de vertidos: Proteger los desagües. Recoger con materiales absorbentes. Proceder a la eliminación de los residuos.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura: Trabajar con campana extractora. No inhalar la mezcla. Evitar la generación de vapores. En caso de contaminación de la ropa sustituirla inmediatamente. Lavar cara y manos al término del trabajo.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro: No almacenar en recipientes de aluminio, estaño o cinc. Mantener envases de preparación bien cerrados, protegidos de la luz y en un lugar ventilado.

SECCIÓN 8. Controles de exposición / Protección individual

8.1 Parámetros de control: TLV - Ceiling: 2 mg/m3

8.2 Controles de exposición: - Medidas de ingeniería Medidas técnicas y observación de métodos adecuados de trabajo tienen prioridad ante el uso de equipos de protección personal. - Medidas de protección individual - Protección de ojos/cara: Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro. - Protección de manos: Emplear guantes de caucho nitrilo. - Protección de vías respiratorias: Respirador para vapores-aerosoles. El usuario debe garantizar el mantenimiento, la limpieza y el cambio del respirador de acuerdo a los requerimientos del puesto de trabajo. - Protección de cuerpo: Bata de laboratorio.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

- Forma: Líquido - Color: Incoloro - Olor: Inodoro - pH: 13,7 aprox. - Densidad: 1,04 g/cm3 a 20°C - Solubilidad en agua: Soluble a 20°C - Presión de vapor: Sin información disponible - Punto de fusión: Sin información disponible - Punto de ebullición: Sin información disponible - Otras propiedades: Sin información disponible

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad: Véase sección 10.3.

10.2 Estabilidad química: El producto es químicamente estable bajo condiciones normales (a temperatura ambiente).

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: Peligro de ignición o de formación de gases o vapores combustibles con: Metales y metales ligeros. Puede formarse hidrógeno. Posibles reacciones violentas con: Nitrilos, compuestos de amonio, cianuros, magnesio, nitrocompuestos orgánicos, inflamables orgánicos, fenoles, polvo de metales alcalinotérreos, ácidos.

10.4 Condiciones que deben evitarse: Información no disponible.

10.5 Materiales incompatibles: Aluminio, plásticos diversos, latón, metales, aleaciones metálicas, Cinc, Estaño, metales ligeros, vidrio, cuarzos/cerámica de silicatos.

10.6 Productos de descomposición peligrosos: Información no disponible.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

Datos de los siguientes peligros: - Toxicidad oral aguda: Si es ingerido, provoca quemaduras severas de la boca y la garganta, así como peligro de perforación del esófago y del estómago. - Toxicidad aguda por inhalación: Irritación de las mucosas, tos, insuficiencia respiratoria, perjudica las vías respiratorias - Toxicidad cutánea aguda: Provoca quemaduras graves. - Toxicidad ocular: Provoca lesiones oculares graves. Necrosis. - Sensibilización respiratoria o cutánea: Sin información disponible. - Mutagenicidad en células germinales: Sin información disponible. - Carcinogenicidad: Sin información disponible. - Toxicidad para la reproducción: Sin información disponible. - Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única: Sin información disponible. - Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposiciones repetidas: Sin información disponible. - Peligro por aspiración: Sin información disponible.

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica

- Toxicidad: Existe peligro para el agua potable en caso de penetración de suelos y/o acuíferos. - Persistencia y degradabilidad: Los métodos para la determinación de la degradabilidad biológica no son aplicables para las sustancias inorgánicas. - Potencial de bioacumulación: No aplicable. - Movilidad en el suelo: Sin información disponible. - Otros efectos adversos: Otros efectos adversos: Efecto perjudicial por desviación del pH. Posible mortandad de peces. No produce consumo biológico de oxígeno. La descarga en el ambiente debe ser evitada.

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Dejar el producto químico en su recipiente. No mezclar con otros residuos. En caso de generarse residuos del producto, éstos se deben almacenar temporalmente en el laboratorio, con el fin de entregarlos al área de Gestión Ambiental del Instituto Nacional de Cancerología.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

- Número ONU: 1824 - Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: Hidróxido sódico en solución - Clase(s) relativa(s) a transporte: Clase 8. - Grupo de embalaje/envasado si se aplica: II - Riesgos ambientales: Ver Sección 12. - Precauciones especiales para el usuario: No

SECCIÓN 15. Información sobre la reglamentación

Congreso de la República: - Ley 55 de 1993 Ministerio del Trabajo: - Decreto 1072 de 2015 - Resolución 312 de 1993 - Decreto 1496 de 2018 - Resolución 773 de 2021 Ministerio de Transporte: - Decreto 1079 del 2015 Ministerio de Medio Ambiente: - Decreto 1076 del 2015

SECCIÓN 16. Otras informaciones

Información pertinente para la preparación de las FDS: - Fecha de preparación de la última revisión de la FDS: 17 de junio de 2021

"TODA VERSIÓN IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

| ELABORÓ |  | REVISÓ |  | APROBÓ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cargo: | Profesional Universitario | Cargo: | Coordinadora Grupo Área de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Cargo: | Coordinadora Grupo Área de Gestión y Desarrollo del Talento Humano |
| Dependencia: | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Dependencia. | Grupo Área de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Dependencia: | Grupo Área de Gestión y Desarrollo del Talento Humano |
| Fecha: | 20-04-2021 | Fecha: | 21-05-2021 | Fecha: | 21-05-2021 |