EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LAS ADECUACIONES EN ACABADOS EN CIELOS Y MUROS DEL CORREDOR DE HABITACIONES DEL COSTADO ORIENTAL DEL EDIFICIO DE HOSPITALIZACIÓN COMO MEJORA A LA INFRAESTRUCTURA DEL INC, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA

CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad.

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR ITEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DESMONTE DE CIELORRASO DRYWALL, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESS POINT, PARLANTES, ILUMINACION Y DEMAS ELEMENTOS INSTALADOSEN EL CIELO. TAMBIEN ENSACADO Y TRASIEGOS | m2 | 140,00 |  | $ - |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA ESMALTE A 3 MANOS PARA MARCOS, INCLUYE CINTAS DE RECORTE INCLUYE RESANES Y PLASTICO PARA PROTECCION DE SUPERFICIES | und | 40,00 |  | $ - |
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC ESTRUCTURA ACERO GALVANIZADO Y SOPORTERIA. INCLUYE PERIMETRAL EN PVC, SILICONA PARA SELLO Y "T" DE DILATACION CADA 3M. | m2 | 140,00 |  | $ - |
| 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA ESMALTE SOBRE MUROS DOS MANOS. INCLUYE RESANES, DESMONTE E INSTALACION DE SEÑALETICA, CINTAS PARA RECORTE Y PLASTICO PARA PROTECCION DE SUPERFICIES | m2 | 345,00 |  | $ - |
| 5 | SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA BASE EN VINILO TIPO 2 A DOS MANOS PARA MUROS. INCLUYE RESANES, DESMONTE E INSTALACION DE SEÑALETICA, CINTAS PARA RECORTE Y PLASTICO PARA PROTECCION DE SUPERFICIES | m2 | 345,00 |  | $ - |
| 6 | SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA BASE EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS PARA CIELOS. INCLUYE RESANES, DESMONTE E INSTALACION DE SEÑALETICA, CINTAS PARA RECORTE Y PLASTICO PARA PROTECCION DE SUPERFICIES | m2 | 60,00 |  | $ - |
| 7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE 46 W 120V DE 60X60 DE INCRUSTAR. INCLUYE PERFORACION EN CIELO Y MARCO BLANCO. | Und | 18,00 |  | $ - |
| 8 | INSTALACION Y CONEXIÓN DE ELEMENTOS COMO PARLANTES, ACCES POINT Y DEMAS ELEMENTOS DESMONTADOS. INCLUYE PERFORACIONES, CONEXIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS. | und | 8,00 |  | $ - |
| 9 | RETIRO DE ESCOMBROS | viaje | 2,00 |  | $ - |
|  |  | COSTO DIRECTO |  |  | $ |
|  |  | ADMINISTRACION |  | 12% | $ |
|  |  | IMPREVISTO |  | 5% | $ |
|  |  | UTILIDAD |  | 5% | $ |
|  |  | IVA/UTILIDAD |  | 19% | $ |
|  |  | TOTAL |  |  | $ |

NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.