EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN  DE LOS ESPACIOS QUE CONFORMAN EL CUARTO FINAL DE RESIDUOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO Y EL ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS, DANDO CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES Y NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ENTIDADES PRESTADORES DE SERVICIO EN SALUD COMO MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA

CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad.

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRELIMINARES |  |  |  |  |
| DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE TRASIEGOS Y RETIROS. | M2 | 17 |  |  |
| DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTAS. | M2 | 17 |  |  |
| DESMONTE DE REJILLA DE CÁRCAMO, INCLUYE TRASIEGOS Y RETIRO. | UND | 4 |  |  |
| DESMONTE Y TAPONAMIENTO DE PUNTO DE DESAGÜE. | UND | 8 |  |  |
| DESMONTE Y TAPONAMIENTO DE PUNTO HIDRÁULICO. | UND | 5 |  |  |
| DESMONTE DE SANITARIO INSTITUCIONAL (INCLUYE TRASIEGO AL SITIO DE ACOPIO). | UND | 1 |  |  |
| DESMONTE LAVAMANOS DE SOBREPONER O COLGAR, INCLUYE TRASIEGO. | UND | 1 |  |  |
| DESMONTE DE GRIFERÍA, ACCESORIOS Y DIVISIÓN DE DUCHA. | UND | 1 |  |  |
| DESMONTE DE PUERTA EXISTENTE DOBLE HOJA 2,0MX2,20M, INCLUYE TRASLADO Y ENTREGA AL INC. | UND | 1 |  |  |
| DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE (INCLUYE DINTELES Y ANTEPECHOS) E=0,15 M | M2 | 40 |  |  |
| DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO DE 15 CM (INCLUYE TRASIEGO AL SITIO DE ACOPIO, EN LONAS). | M2 | 6 |  |  |
| DESMONTE DE CERRAMIENTO EN DEJA DE ACERO, INCLUYE REPARACIONES SOBRE INFRAESTRUCTURA, TRASLADO Y RETIRO. | ML | 35 |  |  |
| DEMOLICIÓN ENCHAPE CERÁMICO PISOS INCLUYE MORTERO DE PEGA. | M2 | 120 |  |  |
| ESTRUCTURA |  |  |  |  |
| RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO B200, B400 Y/O B600 SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE ESTRUCTURA DE RELLENO DEFINIDA POR EL SUPERVISOR. | M3 | 15,645 |  |  |
| CONSTRUCCIÓN PLACA CONTRA PISO EN CONCRETO 3000 PSI 0.10 M SIN REFUERZO, INCLUYE TEXTURADO. | M2 | 22,35 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTRO SOLDADA 15CM X 6 MM INCLUYE SEPARADORES. | M2 | 22,35 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE A ESCOGER. APLICA PARA ESTRUCTURAS DE MEZANINE, ESCALERAS, CUBIERTAS Y DEMÁS ELEMENTOS METÁLICOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU DISEÑO, AVAL PROFESIONAL Y CORRECTA INSTALACIÓN. | KG | 1000 |  |  |
| CUBIERTAS |  |  |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMO ACÚSTICA TIPO SANDWICH COLOR A CONVENIR CON LA ENTIDAD, INCLUYE AMARRES, TORNILLERÍA DE ANCLAJE, SELLANTES, REMATES LATERALES Y SUPERIORES. | M2 | 30 |  |  |
| FLANCHE LÁMINA GALV. DESARROLLO 0.35 CAL.22 INCLUYE PINTURA | ML | 15 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO 60 CM | ML | 15 |  |  |
| INSTALACIÓN DE BAJANTES AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA DE 4", INCLUYE ACCESORIOS. | ML | 15 |  |  |
| CIELOS Y MUROS LIVIANOS |  |  |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL PLANO ESTRUCTURA ACERO GALVANIZADO, SOPORTARÍA , MASILLA, FILOS, DILATACIONES, PERFORACIONES Y PINTURA VINILO TIPO 1 UNA MANO. | M2 | 37 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOS CARAS EN SUPERBOARD 8MM, ESTRUCTURA BASE 9, INCLUYE MASILLA PARA JUNTA Y MURO COMPLETO ACABADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO DOS MANOS. | M2 | 74 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO UNA CARA EN SUPERBOARD 8MM POR ACABADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO A DOS MANOS. | M2 | 53 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN DRYWALL CON TAPA PARA ESCOTILLA DE INSPECCIÓN 60 X 60. | UND | 12 |  |  |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN COMPLETO 3" | UND | 7 |  |  |
| RED DE DESAGÜE DE 3" PVC S, INCLUYE ACCESORIOS. | ML | 38 |  |  |
| CONEXIÓN A CÁRCAMO. | UND | 3 |  |  |
| AMPLIACIÓN EN ALTURA DE CAJA DE INSPECCIÓN O DE AFORO. INCLUYE DESMONTES Y SUMINISTRO DE MARCO Y TAPA HASTA DE 1,50X1,50M | UND | 2 |  |  |
| PUNTO HIDRÁULICO 1/2" PVC, INCLUYE ACCESORIOS. | UND | 12 |  |  |
| RED DE SUMINISTRO DE ½" PVC, INCLUYE ACCESORIOS. | ML | 50 |  |  |
| REGISTRO 1½" RED WHITE. | UND | 10 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTROS 20 X 20 EN ACERO INOXIDABLE. | UND | 12 |  |  |
| PUNTO SANITARIO 2" PVC S, INCLUYE ACCESORIOS. | UND | 4 |  |  |
| CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN 0,6 X 0,4 DE PROFUNDIDAD. | ML | 8,32 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON MARCO Y BISAGRA, EN ACERO PARA CÁRCAMO, DE 0,60M EN ANCHO, INCLUYE PINTURA ANTI CORROSIVA Y ESMALTE COLOR A ELEGIR | ML | 8,32 |  |  |
| APARATOS HIDROSANITARIOS |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIÓN DE POCETA CON MUROS EN BLOQUE ACABADO EN GRANITO PULIDO, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE, ESQUINEROS EN ACERO INOXIDABLE, LLAVE TIPO JARDÍN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y GARANTÍA | UND | 4 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE ACCESORIOS. | UND | 2 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CERÁMICO DE COLGAR INCLUYE ACCESORIOS. | UND | 2 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO CERÁMICO, FUNCIONAMIENTO CON VÁLVULA DE PRESIÓN. | UND | 1 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PEDAL, INCLUYE ACCESORIOS | UND | 2 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA MEZCLADOR PARA DUCHA. | UND | 1 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS | UND | 2 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ACCESORIOS PARA DUCHA. | UND | 1 |  |  |
| PISOS Y ENCHAPES |  |  |  |  |
| AFINADO PISO PARA NIVELACIÓN MANEJO DE AGUAS PLACA-CUBIERTA CONCRETO, PENDIENTE SEGÚN PUNTOS DE DESAGÜE HASTA 7CM DE ESPESOR. | M2 | 30 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO EN TABLÓN VIBRO PRENSADO GRANITO 0,30 X 0,30 BLANCO HUILA. INCLUYE DILATACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO. | M2 | 30 |  |  |
| CONSTRUCCIÓN DE MEDIACAÑA O CENEFA EN GRANITO PULIDO CON DILATACIONES EN PVC SUPERIOR E INFERIOR. | ML | 55 |  |  |
| CONSTRUCCIÓN PLACA CONTRA PISO EN CONCRETO 3000 PSI 0.15 M SIN REFUERZO. INCLUYE TEXTURADO. | M2 | 30 |  |  |
| RAMPA PEATONAL PARA ANDEN DE 1,50M DE ANCHO Y 1,0M DE LONGITUD O DESARROLLO, INCLUYE TEXTURADO A ESCOGER. | UND | 2 |  |  |
| CAMBIO DE PISO EN TABLÓN DE GRANITO SIMILAR AL EXISTENTE. | UND | 120 |  |  |
| DESTRONQUE PULIDA, SELLO Y BRILLO DE PISO EN GRANITO, INCLUYE MEDIA CAÑA. | M2 | 160 |  |  |
| REPARACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO ANCHO 60 CM, INCLUYE CORTES Y DILATACIONES. | UND | 15 |  |  |
| ENCHAPE CERÁMICO 20,5 X 20,5 LÍNEA INSTITUCIONAL BLANCO BRILLANTE DE CORONA. | M2 | 90 |  |  |
| ENCHAPE CERÁMICO 45X45 LÍNEA INSTITUCIONAL PISO COLOR A ELEGIR. | M2 | 18 |  |  |
| GUARDA ESCOBAS ENCHAPE CERÁMICO LÍNEA INSTITUCIONAL PISO COLOR A ELEGIR. | ML | 15 |  |  |
| PINTURAS Y ACABADOS |  |  |  |  |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE CON SIKAFLEX COLOR A ELEGIR. | MLS | 120 |  |  |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACIÓN RESISTENTE A TRÁFICO, INCLUYE CINTAS Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SEÑALIZACIÓN Y DIBUJO DE SÍMBOLOS Y SU CORRECTA APLICACIÓN Y CALIDAD. | M2 | 18 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA BASE EN VINILO TIPO 2 A TRES MANOS SOBRE MUROS O TECHO. INCLUYE RESANES | M2 | 320 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA A BASE DE AGUA, DOS COMPONENTES SOBRE MUROS TECHOS A TRES MANOS. INCLUYE RESANES | M2 | 320 |  |  |
| CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑA EN YESO ENTRE MUROS - CIELO Y MUROS -MURO | ML | 68 |  |  |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO SOBRE MURO A TRES MANOS | M2 | 40 |  |  |
| PINTURA DE REJILLA PARA CÁRCAMO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE | UND | 1 |  |  |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN |  |  |  |  |
| MARCO EN ALUMINIO DE 60,5 X 60,5 CM PARA LA LUMINARIA DE 60 CMSX 60 CMS | UND | 6 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE 46 W 120V DE 60X60 DE INCRUSTAR. | UND | 6 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENZADO 3X12 LSZH. BAJO EN HALÓGENOS. | ML | 60 |  |  |
| SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VOLTIOS, NEMA 5-15R CON PROTECCIÓN FALLA A TIERRA, GFCI. | UND | 6 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN 120V. CAJA GALVANIZADA, INCLUYE TOMA SEGÚN ESPECIFICACIONES.. | UND | 4 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE INTERRUPTOR SEGÚN ESPECIFICACIONES). | UND | 6 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" , INCLUYE ACCESORIOS | ML | 60 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE PASO 20X20X15. | UND | 6 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA, LAVAOJOS EN ACERO INOXIDABLE CON CABEZAL, TAZA , NO INCLUYE SALIDA HIDRÁULICA | UND | 1 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA PARA DUCHA, INCLUYE TUBO | UND | 1 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA 110V DE TECHO 180° | UND | 6 |  |  |
| CARPINTERÍA Y ACCESORIOS |  |  |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERCHERO DE CUATRO GANCHOS EN ACERO INOXIDABLE. | UND | 5 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA PARA INSECTOS HASTA DE 1,20M DE ALTO SEGÚN REFERENCIA DEL CUARTO FINAL DE RESIDUOS. (SE REVISA EN VISITA DE AUDIENCIA) | ML | 12 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA CAMILLAS EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2", ANCLADO A LA PARED CON TORNILLO DE FIJACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIÓN Y REFERENCIA EN SITIO | ML | 34 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON MIRILLA SEGÚN PUERTA EXISTENTE. (EL PROPONENTE VERIFICA EN VISITA DE AUDIENCIA). | UND | 1 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 PARA CUARTO DE ASEO DE 0,80 DE NACHO X 0,70 DE ALTO, CON UN COMPARTIMIENTO CON ESPALDAR, ENTREPAÑO ENTAMBORADO, DOS PUERTAS ENTAMBORADAS, MANIJAS, CERRADURA INSTALADO SOBRE MURO. INCLUYE REFUERZO. SE REVISA REFERENTE EN VISITA DE AUDIENCIA). | UND | 3 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON UN COMPARTIMIENTO, ENTREPAÑO (3) Y PUERTAS (3) ENTAMBORADAS CON CERRADURAS Y BISAGRAS. DE 1,40 DE NACHO X 0,60 DE PROFUNDIDAD X 1,50 DE ALTO. MUEBLE CON ESPALADAR, PISO, TECHO, PATAS CON RUEDAS Y FRENO DE 15CM DE ALTO. REFORZADO PARA SOPORTAR PIMPINAS DE DESECHOS DE REVELADO. | UND | 1 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO METÁLICA COLDROLLED DE 1,0 M X 2,10 M CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, CHAPA TIPO BOLA EN ACERO, CHAPA DE SEGURIDAD Y TOPE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y GARANTÍA. PINTURA A ESMALTE BRILLANTE COLOR A ELEGIR. | UND | 5 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO, EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 2,0M X 2,2M CON VENTANA TIPO MIRILLA DE 0,40M X 0,60 M. INCLUYE, BARRA ANTI CHOQUE DOBLE POR AMBOS COSTADOS, 2 BISAGRAS FUERZA ROJA, PASADOR A PISO, TOPES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN GARANTÍA. | UND | 2 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA METÁLICA DE 2,30MX2,50M CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE CHAPA, TIRADERA, RIEL Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO CONFORME AL SITIO | UND | 1 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA METÁLICA DE 1,30MX2,20M CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE RIEL Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO CONFORME AL SITIO | UND | 1 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINERO EN ACERO INOXIDABLE DE 2,0 M DE ALTURA | UND | 15 |  |  |
| MANTENIMIENTO DE PUERTA METÁLICA DOBLE HOJA (ACCESO VEHICULAR RESIDUOS PELIGROSOS) INCLUYE DESMONTE E INSTALACIÓN, PELADA REMOVEDOR, REPARACIONES, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE BRILLANTE COLOR A ELEGIR. | UND | 1 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA TIPO CELOSÍA EN ACERO COLDROLLED, CON UNA ALTURA DE HASTA 1,20M Y PARALES CADA 1 METRO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE BRILLANTE COLOR A ELEGIR | ML | 35 |  |  |
| OTROS |  |  |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASCULA ELECTRÓNICA TIPO INDUSTRIAL DE 0,60X0,60 DE 1 TO, INCLUYE CALIBRACIÓN | UND | 1 |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO CON BORDE BISELADO DE 50 X 90CM FLOTADO | UND | 1 |  |  |
| SUMINISTRO DE ESTIVA EN PVC DE 1X1M, SEGÚN REFERENCIA EN SITIO | UND | 5 |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN 12% |  |  |
|  |  | IMPREVISTOS 5% |  |  |
|  |  | UTILIDAD 5% |  |  |
|  |  | IVA/UTILIDAD 19% |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |

NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.