EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE MEZCLAS DEL SÉPTIMO PISO DEL EDIFICIO C PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE FARMACIA, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO EN SALUD., ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA

CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNIT | V. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1,01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 115,00 |  |  |
| 1,02 | CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO, INCLUYE MONTAJE, INSTALACIONES, PROVISIONALES Y DESMONTE AL FINAL DE OBRA | und | 1,00 |  |  |
| 1,03 | CERRAMIENTO EN DRY WALL ESTRUCTURA ACERO GALVANIZADO POR UNA CARA MASILLA Y UNA MANO DE PINTURA. | m2 | 70,00 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  | $0,00 |
| 2,00 | DESMONTES Y DEMOLICIONES |  |  |  |  |
| 2,01 | DESMONTE DE PUERTA SENCILLA, INCLUYE MARCO | UN | 7,00 |  |  |
| 2,02 | DESMONTE DE PUERTA ALUMINIO Y VIDRIO DOBLE HOJA, INCLUYE MARCO | UN | 4,00 |  |  |
| 2,03 | DESMONTE DE PUERTA ALUMINIO Y VIDRIO SENCILLA, INCLUYE MARCO | un | 2,00 |  |  |
| 2,04 | DESMONTE DE DIVISIÓN EN VIDRIO Y ALUMINIO, INCLUYE TRASIEGO | m2 | 14,40 |  |  |
| 2,05 | DESMONTE DE VENTANEARÍA EN ALUMINIO O ESTRUCTURA EN HIERRO (INCLUYE TRASIEGO AL SITIO DE ACOPIO, EN LONAS). | m2 | 16,36 |  |  |
| 2,06 | DESMONTE DE SALIDA ELÉCTRICA, TOMA ELÉCTRICA REGULADA, NORMAL, INTERRUPTOR, ETC. | und | 55,00 |  |  |
| 2,07 | DESMONTE DE SALIDA ILUMINACIÓN, INCLUYE LÁMPARAS Y MARCOS. | und | 39,00 |  |  |
| 2,08 | DESMONTE DE SALIDA TV, VOZ , DATOS Y SONIDO. | und | 36,00 |  |  |
| 2,09 | DESMONTE DE TUBERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA EXISTENTE | ML | 120,00 |  |  |
| 2,10 | DESMONTE TABLEROS ELÉCTRICOS | UN | 3,00 |  |  |
| 2,11 | DESMONTE DE PUNTOS HIDRÁULICOS, INCLUYE TAPONAMIENTO | UN | 20,00 |  |  |
| 2,12 | DESMONTE DE PUNTOS SANITARIOS, INCLUYE TAPONAMIENTO | UN | 14,00 |  |  |
| 2,13 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MUROS EXISTENTES | M2 | 85,00 |  |  |
| 2,14 | DEMOLICIÓN DE AFINADO DE PISO HASTA DE 7CM | M2 | 115,00 |  |  |
| 2,15 | DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES COMO GRANITO, ENCHAPE, VINILO, ETC. | M2 | 35,00 |  |  |
| 2,16 | DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA EN LADRILLO TOLETE COMÚN | M2 | 160,71 |  |  |
| 2,17 | DESMONTE DE MUROS EN DRYWALL O SUPERBOARD (INCLUYE ESTRUCTURA) | M2 | 40,00 |  |  |
| 2,18 | ACARREO Y RETIRO DE ESCOMBROS A ESCOMBRERA CERTIFICADA | M3 | 35,00 |  |  |
| 2,19 | DESMONTE DE CIELORRASO DRYWALL, INCLUYE ESTRUCTURA. (INCLUYE TRASIEGO DE ESCOMBROS AL SITIO DE ACOPIO) | M2 | 135,00 |  |  |
| 2,20 | DESMONTE LAVAMANOS DE SOBREPONER O DE EMPOTRAR EN CERÁMICA (INCLUYE TRASIEGO AL SITIO DE ACOPIO). | UND | 3,00 |  |  |
| 2,21 | DESMONTE DE SANITARIO INSTITUCIONAL (INCLUYE TRASIEGO AL SITIO DE ACOPIO). | UND | 3,00 |  |  |
| 2,22 | DEMOLICIÓN DE POCETA, INCLUYE TRASIEGO DE ESCOMBROS | und | 2,00 |  |  |
| 2,23 | DEMOLICIÓN DE MESÓN EN CONCRETO, ACERO O GRANITO, INCLUYE TRASIEGO DE ESCOMBROS | ml | 3,00 |  |  |
| 2,24 | DESMONTE DE MUEBLE TIPO ARMARIO CLOSET EN MADERA, INCLUYE TRASIEGO HASTA SITIO DE ACOPIO. | un | 1,00 |  |  |
| 2,25 | DESMONTE DE PASSTHROUGT, INCLUYE EMBALAJE Y ENTREGA A INFRAESTRUCTURA. | un | 4,00 |  |  |
| 2,26 | DESMONTE DE CÁMARA DE MONITOREO, INCLUYE EMBALAJE Y ENTREGA | un | 6,00 |  |  |
| 2,27 | DESMONTE DE PARLANTE, INCLUYE EMBALAJE Y ENTREGA | un | 2,00 |  |  |
| 2,28 | DESMONTE DE ACCES POINT, INCLUYE EMBALAJE Y ENTREGA | un | 2,00 |  |  |
| 2,29 | EXTRACCIÓN DE NÚCLEO CON BROCA PARA TUBERÍA DE 2" PASE EN PLACA. | Und | 8,00 |  |  |
| 2,30 | EXTRACCIÓN DE NÚCLEO CON BROCA PARA TUBERÍA DE 3" PASE EN PLACA. | Und | 4,00 |  |  |
| 2,31 | DESMONTE DE MARCOS SOBRE CIELO, INCLUYE TRASIEGOS | UND | 20,00 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  | $0,00 |
| 3,00 | DRY WALL Y SUPER BOARD |  |  |  |  |
| 3,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL PLANO MASILLADO Y PINTADO, ESTRUCTURA ACERO GALVANIZADO, SOPORTARÍA Y PINTURA VINILO TIPO 1 UNA MANO, INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y CARTERAS. | M2 | 115,00 |  |  |
| 3,02 | ESCOTILLA DE INSPECCIÓN CON MARCO EN ALUMINIO BLANCO HASTA DE 60X60CM, INCLUYE PERFORACIÓN Y MARCO | UN | 45,00 |  |  |
| 3,03 | MARCO EN ALUMINIO BLANCO PARA LÁMPARAS HASTA 60X60CM | UN | 35,00 |  |  |
| 3,04 | ESQUINERO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE ALTO IMPACTO, INCLUYE TORNILLO EN ACERO INOXIDABLE Y SILICONA | ML | 18,00 |  |  |
| 3,05 | MURO DOS CARAS EN SUPERBOARD 8MM POR DOS CARAS ACABADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO UNA MANO. BASE 12, INCLUYE FILOS DILATACIONES MOCHETAS, DINTELES Y MASILLADO COMPLETO | M2 | 145,00 |  |  |
| 3,06 | MURO INTERIOR EN LAMINA DE DRYWALL POR UNA CARA, ESTRUCTURA ACERO GALVANIZADO BASE 9, MASILLA Y PINTURA VINILO TIPO 1UNA MANO. | M2 | 60,00 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  | $0,00 |
| 4,00 | ENCHAPES Y PISOS |  |  |  |  |
| 4,01 | ALISTADO DE PISO 1:4 HASTA 7CM DE ESPESOR | M2 | 115,00 |  |  |
| 4,02 | CAMA PARA MEDIACAÑA EN MORTERO APLICADO ENTRE MURO LIVIANO | ML | 145,00 |  |  |
| 4,03 | PISO EN VINILO EN ROLLO ANTI BACTERIA Y ANTI HONGO, INCLUYE MASTICO, MEDIACAÑAS EN MORTERO Y MEDIACAÑA HASTA DE 15CM | M2 | 138,00 |  |  |
| 4,04 | POCETA DE TRAPEROS EN GRANITO PULIDO, SELLADO Y BRILLADO BLANCO | UN | 3,00 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  | $0,00 |
| 5,00 | PINTURAS |  |  |  |  |
| 5,01 | IMPRIMANTE A UNA MANO PARA LA APLICACIÓN DEL POLI ASPÁRTICO HOSPITALARIO | M2 | 230,00 |  |  |
| 5,02 | S.E.I. POLIASPARTICO TIPO HOSPITALARIO DE DOS COMPONENTES A DOS MANOS | M2 | 150,00 |  |  |
| 5,03 | PINTURA POLIASPARTICO SOBRE TECHOS A 2 MANOS, INCLUYE ML | M2 | 130,00 |  |  |
| 5,04 | PINTURA DEMARCACIÓN (LÍNEAS DE TRÁFICO) | ML | 15,00 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  | $0,00 |
| 6,00 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  |
| 6,01 | PUNTO DE AF PVCP Ø ½" | UN | 9,00 |  |  |
| 6,02 | RED DE AGUA FRÍA TUBERÍA PVCP Ø ½" | ML | 60,00 |  |  |
| 6,03 | REGISTRO TIPO BOLA RED WHITE O SIMILAR DE 1/2", INCLUYE TAPA REGISTRO 20X20CM | UN | 9,00 |  |  |
| 6,04 | CONEXIÓN A RED EXISTENTE | und | 9,00 |  |  |
| 6,05 | PUNTO SANITARIO EN PVC Ø 2" | UN | 6,00 |  |  |
| 6,06 | RED SANITARIA EN PVC Ø 2" TIPO PESADO INCLUYE ACCESORIO | ML | 60,00 |  |  |
| 6,07 | PUNTO SANITARIO EN PVC Ø 4" | UN | 3,00 |  |  |
| 6,08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE 2" CON REJILLA METÁLICA SOSCO 3X2 | UN | 6,00 |  |  |
| 6,09 | CONEXIÓN A RED EXISTENTE AGUAS SERVIDAS | UN | 9,00 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  | $0,00 |
| 7,00 | INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIO |  |  |  |  |
| 7,01 | TUBERÍA ACERO RANURA DO SCH 10 Ø 2", INCLUYE ACCESORIO | ML | 52,00 |  |  |
| 7,02 | SOPORTES PARA REDES POR TECHO EN RIEL CHANEL CON ABRAZADERA, TORNILLO ROSCADO DE 1/4" LONG 0,30M | UN | 35,00 |  |  |
| 7,03 | PINTURA RED CONTRAINCENDIOS | ML | 52,00 |  |  |
| 7,04 | PUNTO HIDRÁULICO CON ROCIADOR UP RIGHT DE ½" K=5.6 CROMADO RESPUESTA RÁPIDA, COVERTURA EXTENDIDA, TEMPERATURA ORDINARIA, CON ESCUDO. | UN | 21,00 |  |  |
| 7,05 | EMPATE RED DE 2" DE ACERO AL CARBON RED EXISTENTE. | UND | 38,00 |  |  |
| 7,06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE PASA MURO GALVANIZADO DE 2" L = 0.90 MTS + RUANA | UND | 25,00 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  | $0,00 |
| 8,00 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |
| 8,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO DE 24 CIRCUITOS LUMINEX O SIMILAR CON PUERTA Y CERRADURA. | Und | 3,00 |  |  |
| 8,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DE 3 X 125A REGULABLE. | Und | 2,00 |  |  |
| 8,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONOPOLAR DE 1X20A LEGRAND. | Und | 36,00 |  |  |
| 8,04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA TOMA CORRIENTE DOBLE | Und | 15,00 |  |  |
| 8,05 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VOLTIOS, NEMA 5-15R CON POLO A TIERRA. | Und | 15,00 |  |  |
| 8,06 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VOLTIOS, NEMA 5-15R CON PROTECCIÓN FALLA A TIERRA, GRADO HOSPITALARIO. | Und | 15,00 |  |  |
| 8,07 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VOLTIOS, NEMA 5-15R CON PROTECCIÓN FALLA A TIERRA, GFCI. | Und | 4,00 |  |  |
| 8,08 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VOLTIOS, NEMA 5-15R CON POLO A TIERRA PARA CONTROL PUERTAS. | Und | 9,00 |  |  |
| 8,09 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL 220 VOLTIOS, TOMA 3 X20A. | Und | 3,00 |  |  |
| 8,10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA TOMA 60 X 40 MM | Und | 15,00 |  |  |
| 8,11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA INTERRUPTOR DOBLE | Und | 16,00 |  |  |
| 8,12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4" INCLUYE SOPORTES, TERMINALES Y UNIONES. | mls | 60,00 |  |  |
| 8,13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA EMT 3/4" | Und | 35,00 |  |  |
| 8,14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1" INCLUYE SOPORTES, TERMINALES Y UNIONES. | mls | 18,00 |  |  |
| 8,15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA EMT 1". | Und | 6,00 |  |  |
| 8,16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE N.12 AWG THHN THWN CENTELSA ( POR 3 LINEAS). | mls | 60,00 |  |  |
| 8,17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PARA 2 MEDIDORES | Und | 2,00 |  |  |
| 8,18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARQUILLAS DE IDENTIFICACIÓN. | Und | 15,00 |  |  |
| 8,19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COFRE METÁLICO DE 100X80X25 CM DOBLE FONDO LÁMINA CALIBRE 20 PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON CHAPA, TRANSFERENCIA MANUAL 3 POSICIONES 75A, 24 MINIBREAKERS TIPO RIEL DE 20A, CANALETA, BARRAJE TRIFASICA, NEUTRO Y TIERRA PARA ENTRADA Y SALIDA UPS, INCLUYE CORAZA AMERICANA Y TOMAS ENTRADA Y SALIDA UPS. | Und | 1,00 |  |  |
| 8,20 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES 120V NEMA 5-15R CON POLO A TIERRA INCLUYE CAJA Y SUPLEMENTO PARA 2400 Y TOMA LEVITON CERTIFICADA. | Und | 15,00 |  |  |
| 8,21 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE 120V NEMA 5-15R TIPO HOPITALARIA CON POLO A TIERRA INCLUYE TOMA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CAJA Y SUPLEMENTO 2400. | Und | 15,00 |  |  |
| 8,22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 20KVA, 3F, ONLINE, DOBLE CONVERSIÓN, ADMINISTRABLE Y CON AUTONOMÍA MÍNIMA DE 5 MINUTOS A PLENA CARGA. | Und | 1,00 |  |  |
| 8,23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 3X12 AWH THHN THWN SEGÚN CODIGO DE COLORES PARA ACOMETIDA PARCIAL. MLS 15 | mls | 15,00 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  | $0,00 |
| 9,00 | ILUMINACION |  |  |  |  |
| 9,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN 120V. CAJA GALVANIZADA, INCLUYE TOMA SEGÚN ESPECIFICACIONES.. | UND | 25,00 |  |  |
| 9,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE 18 W 120V REDONDA DE INCRUSTAR. | UND | 12,00 |  |  |
| 9,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE 46 W 120V DE 60X60 DE INCRUSTAR. | UND | 13,00 |  |  |
| 9,04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA 110V DE TECHO 180° | UND | 4,00 |  |  |
| 9,05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA EMT 3/4". | Und | 60,00 |  |  |
| 9,06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 AWG. | ML | 25,00 |  |  |
| 9,07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE 3X20A. | UND | 2,00 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  | $0,00 |
| 10,00 | INSTALACIONES VOZ Y DATOS - CCTV -RED CONTRAINCENDIOS |  |  |  |  |
| 10,01 | GABINETE DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE 2 MTS MULTITOMA HORIZONTAL DE 4 TOMAS DOBLES, ILUMINACIÓN, EXTRACTOR, PUERTA FRONTAL, VIDRIO DE SEGURIDAD, PANELES DESMONTABLES, REJILLAS DE VENTILACIÓN. COLOR NEGRO | Und | 1,00 |  |  |
| 10,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA RJ-45 CAT 6A INCLUYE FACE PLATE DOBLE | Und | 10,00 |  |  |
| 10,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA RJ-45 CAT 6A INCLUYE FACE PLATE SENCILLO | Und | 10,00 |  |  |
| 10,04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" INCLUYE SOPORTES, TERMINALES Y UNIONES | mls | 85,00 |  |  |
| 10,05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6A CUATRO PARES, INCLUYE AMARRES EN VELCRO. | mls | 300,00 |  |  |
| 10,06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL CAT 6A DE 48 PUERTOS | Und | 1,00 |  |  |
| 10,07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE 5 PIES | Und | 8,00 |  |  |
| 10,08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2 RMS | Und | 3,00 |  |  |
| 10,09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 10/100/1000 DE 48 PUERTOS, APILABLE ADMINISTRABLE, CON PUERTO DE FIBRA MARCA HP INCLUYE PROGRAMACIÓN. | Und | 1,00 |  |  |
| 10,10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACCESSS POINT . | Und | 1,00 |  |  |
| 10,11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA | Und | 2,00 |  |  |
| 10,12 | CERTIFICACIÓN PUNTO SENCILLO UTP | Und | 10,00 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  | $0,00 |
| 11,00 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  |  |
| 11,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANEARÍA EN ALUMINIO LÍNEA PROYECTANTE Y VIDRIO TERMOACÚSTICO. | m² | 30,00 |  |  |
| 11,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO MARQUETEADO Y VIDRIO TEMPLADO DE 5 MM, INCLUYE MANIJAS Y SANDBLASTING . | m² | 4,00 |  |  |
| 11,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE (LARGO VARIABLE X 0.60 INCLUYE POCETA DE 35X55X18 CM, CUERPO, PUERTAS Y ENTREPAÑOS ENTAMBORADOS. | mls | 2,00 |  |  |
| 11,04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN ACERO INOXIDABLE 304, 60 CM DE ANCHO INCLUYE SALPICADERO. | mls | 9,00 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  | $0,00 |
| 12,00 | ASEO Y SEÑALIZACIÓN |  |  |  |  |
| 12,01 | AVISOS DE SEÑALIZACIÓN (SEGÚN NORMA Y PROTOCOLO DE SEÑALÉTICA DE INC) | UN | 9,00 |  |  |
| 12,02 | ASEO ADECUACIÓN Y LIMPIEZA, INCLUYE TRASIEGOS DE MATERIAL VERTICAL Y HORIZONTAL | MES | 4,00 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  | $0,00 |
|  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | $0,00 |
| AIU 22% | Administración | 12% |  |  | $0,00 |
|  | Imprevistos | 5% |  |  | $0,00 |
|  | Utilidad 5% | 5% |  |  | $0,00 |
|  | IVA sobre la Utilidad | 19% |  |  | $0,00 |
|  | TOTAL |  |  |  | $0,00 |

NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.