EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA El SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA EN DIFERENTES ÁREAS  DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE

ANEXO No. 7

OFRECIMIENTO ECONÓMICO

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT. | V / UN | V/TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENTRAL DE MEZCLAS P2 |  |  |  |  |
|  | Cambiar equipo principal de suministro por UMA doble pared y ventiladores de extracción hongo por equipos que cumplan con certificaciones de desempeño. |  |  |  |  |
| 1.1 | Trabajos varios |  |  |  |  |
|  | UV-01 desmonte y traslado al interior del edificio, se cambia su uso de suministro a extracción remplaza ambos hongos | UND | 1 |  |  |
|  | Ventiladores Hongo | UND | 2 |  |  |
|  | Limpieza ductos existentes | UND | 1 |  |  |
|  | Desmonte filtros HEPA existentes con sus cajas | UND | 3 |  |  |
| 1.2 | Suministro nuevos equipos |  |  |  |  |
|  | UMA-CM-P2 Nuevo equipo doble pared 2000 CFM, con filtración MERV 8 y MERV 14, incluye dámper de gravedad, variador y sensores | UND | 1 |  |  |
|  | Puesta en sitio, montaje y conexión | UND | 1 |  |  |
|  | VEH-CMP2-1 ventiladores de extracción tipo hongo | UND | 1 |  |  |
|  | Puesta en sitio, montaje y conexión | UND | 1 |  |  |
|  | VEH-CMP2-2 ventiladores de extracción tipo hongo | UND | 1 |  |  |
|  | Puesta en sitio, montaje y conexión | UND | 1 |  |  |
| 1.3 | Materiales |  |  |  |  |
|  | Lámina galvanizada calibre 24 | M2 | 15 |  |  |
| 1.4 | Difusores y rejillas |  |  |  |  |
|  | Filtros HEPA terminales 24"x24"x70mm 99.99% Eff 0.3 micrones incluido caja (RSR) | UN | 3 |  |  |
| 1.5 | Controles |  |  |  |  |
|  | Controlador de campo incluye programación de horarios | UN | 1 |  |  |
|  | Cofre, regletas y demás accesorios menores | UN | 1 |  |  |
|  | Sensor de velocidad | UN | 1 |  |  |
|  | Sensor de presión en ducto | UN | 4 |  |  |
|  | Cableado incluido conduit completo | UN | 1 |  |  |
|  | Sensores de presión diferencial análogo en área 0-0.25" c.a. incluye montaje y mangueras (existentes- no requiere) | UN | 3 |  |  |
| 1.6 | Tablero eléctrico |  |  |  |  |
|  | TAE-05 con espacio para variador | UN | 1 |  |  |
|  | Puesta en sitio, montaje y conexiones | UN | 1 |  |  |
| 1.7 | Obras civiles - eléctricas |  |  |  |  |
|  | Trabajos en cieloraso, resane y terminación pintura epoxica | M2 | 3 |  |  |
|  | Acometida eléctrica aguas abajo de tablero eléctrico a equipos. Completo. | UN | 1 |  |  |
| 1.8 | Ingeniería |  |  |  |  |
|  | Puesta a punto y balanceo del sistema | GLB | 1 |  |  |
| 2 | CENTRAL DE MEZCLAS P7 |  |  |  |  |
|  | Cambiar equipo principal de suministro por UMA doble pared complementar con equipo mini split para área de Neveras y así disipar el calor |  |  |  |  |
| 2.1 | Trabajos varios |  |  |  |  |
|  | Desmonte Unidad de ventilación MTC existente | UND | 1 |  |  |
|  | Desmonte Unidad de condensación 4 TR existente | UND | 1 |  |  |
|  | Limpieza ductos existentes | UND | 1 |  |  |
| 2.2 | Suministro nuevos equipos |  |  |  |  |
|  | UMA-CMP7 Nuevo equipo doble pared 1500 CFM, con filtración MERV 8 y MERV 14, serpentín de enfriamiento, incluye dámper de gravedad, variador y sensores | UND | 1 |  |  |
|  | Puesta en sitio, montaje y conexión | UND | 1 |  |  |
|  | UCA-CMP7 Unidad Condensadora 1.5 TR | UND | 1 |  |  |
|  | Puesta en sitio, montaje y conexión | UND | 1 |  |  |
|  | VE-CMP7 Unidad de ventilación con caja de filtro HEPA | UND | 1 |  |  |
|  | Puesta en sitio, montaje y conexión | UND | 1 |  |  |
|  | MS-1.5 TR Equipo Minisplit Inverter Area de Neveras 1.5 TR incluido condensadora y kit tuberías | UND | 1 |  |  |
|  | Puesta en sitio, montaje y conexión | UND | 1 |  |  |
| 2.3 | Materiales |  |  |  |  |
|  | Lámina galvanizada calibre 24 | M2 | 15 |  |  |
|  | Aislamiento exterior Duct Wrap ductos de suministro | M2 | 12 |  |  |
|  | Nuevas tuberías de refrigeración y accesorios completos | UN | 1 |  |  |
| 2.4 | Difusores y rejillas |  |  |  |  |
|  | Filtros HEPA terminales 24"x24"x70mm 99.99% Eff 0.3 micrones incluido caja (RSR) | UN | 3 |  |  |
|  | Izada de equipos | GLB | 1 |  |  |
| 2.5 | Controles |  |  |  |  |
|  | Controlador de campo incluye programación de horarios | UN | 1 |  |  |
|  | Cofre, regletas y demás accesorios menores | UN | 1 |  |  |
|  | Sensor de velocidad | UN | 1 |  |  |
|  | Sensor de presión en ducto | UN | 1 |  |  |
|  | Interruptor de presión en ducto | UN | 3 |  |  |
|  | Sensor de temperatura en ducto | UN | 1 |  |  |
|  | Cableado completo | UN | 1 |  |  |
|  | Sensores de presión diferencial análogo en área 0-0.25" c.a. incluye montaje y mangueras | UN | 4 |  |  |
| 2.6 | Tablero eléctrico |  |  |  |  |
|  | TAE-04 con espacio para variador | UN | 1 |  |  |
|  | Puesta en sitio, montaje y conexiones | UN | 1 |  |  |
| 2.7 | Obras civiles - eléctricas |  |  |  |  |
|  | Trabajos en cieloraso, resane y terminación pintura epoxica | M2 | 3 |  |  |
|  | Acometida eléctrica aguas abajo de tablero eléctrico a equipos completa | UN | 1 |  |  |
| 2.8 | Ingeniería |  |  |  |  |
|  | Puesta a punto y balanceo del sistema, entrega de equipo funcionando. | UN | 1 |  |  |
| 3 | CENTRAL ESTERILIZACON |  |  |  |  |
|  | Cambiar equipo principal de suministro por UMA doble pared y condensadoras de refrigerante variable 12 TR |  |  |  |  |
| 3.1 | Trabajos varios |  |  |  |  |
|  | Desmonte manejadora 10 TR comercial existente | UND | 1 |  |  |
|  | Desmonte y traslado unidades condensadora 5TR existentes para dar espacio a nueva UMA | UND | 2 |  |  |
|  | Desmonte y traslado unidades condensadora 10TR existentes para dar espacio a nueva UMA | UND | 1 |  |  |
|  | Limpieza ductos existentes | UND | 1 |  |  |
| 3.2 | Suministro nuevos equipos |  |  |  |  |
|  | UMA-CE-01 Nueva unidad manejadora doble pared, con filtración MERV 8 y MERV 14, filtro terminal 95DOP, serpentín de enfriamiento, 9000 CFM para trabajar con UCA 12 TR incluye dámper de gravedad, variador y sensores. | UND | 1 |  |  |
|  | Puesta en sitio, montaje y conexión | UND | 1 |  |  |
|  | UCA-HP-CE-01 refrigerante variable | UND | 1 |  |  |
|  | Puesta en sitio, montaje y conexión | UND | 1 |  |  |
|  | VE-CEST-02Unidad de ventilación | UND | 1 |  |  |
|  | Puesta en sitio, montaje y conexión | UND | 1 |  |  |
| 3.3 | Materiales |  |  |  |  |
|  | Lámina galvanizada calibre 24 | M2 | 10 |  |  |
|  | Lámina galvanizada calibre 22 | M2 | 39 |  |  |
|  | Aislamiento exterior Duct Wrap ductos de suministro | M2 | 39 |  |  |
| 5.4 | Tuberías de refrigeración y accesorios |  |  |  |  |
|  | Kit expansion VRF UMA-CEST-01 | Un | 1 |  |  |
|  | Branchs ( Las que sean necesarias) | UN | 1 |  |  |
|  | Tubería de cobre tipo L 1/2" : 1 1/8" ambas aisladas | ML | 8 |  |  |
| 3.4 | Controles |  |  |  |  |
|  | Controlador webserver | UN | 1 |  |  |
|  | Cofre, regletas y demás accesorios menores | UN | 1 |  |  |
|  | Sensor de velocidad | UN | 1 |  |  |
|  | Sensor de presión en ducto | UN | 1 |  |  |
|  | Sensor de temperatura en ducto | UN | 1 |  |  |
|  | Interruptor de presión en ducto | UN | 4 |  |  |
|  | Cableado completo | UN | 1 |  |  |
|  | Sensores de presión diferencial análogo en area 0-0.25" c.a. incluye montaje y mangueras | UN | 7 |  |  |
| 3.5 | Tablero eléctrico |  |  |  |  |
|  | TAE-03 con espacio para variador | UN | 1 |  |  |
|  | Puesta en sitio, montaje y conexiones | UN | 1 |  |  |
| 3.6 | Ingeniería |  |  |  |  |
|  | Puesta a punto y balanceo del sistema | GLB | 1 |  |  |
| 4 | SALAS DE CIRUGIA |  |  |  |  |
|  | Cambiar unidades manejadoras actuales por una sola UMA doble pared filtración MERV 8, MERV 14, con serpentín de enfriamiento y condensadoras de refrigerante variable 20 TR |  |  |  |  |
| 4.1 | Trabajos varios |  |  |  |  |
|  | Desmonte unidades manejadoras actuales | UND | 3 |  |  |
|  | Desmonte condensadoras actuales UMAS cirugías | UND | 5 |  |  |
|  | Desmonte difusores lineales en salas | UND | 8 |  |  |
|  | Desmonte y cerrar cuello difusores existentes en corredor de cirugías 12"x15",cerrar con drywall | UND | 3 |  |  |
|  | Puesta a punto unidad de extracción | UND | 1 |  |  |
|  | Limpieza ductos existentes | UND | 1 |  |  |
| 4.2 | Suministro nuevos equipos |  |  |  |  |
|  | UMA-CIR Nueva unidad manejadora doble pared, con filtración MERV 8, y MERV 14, serpentín de enfriamiento, 12.000 CFM , kits de expansión para VRV , variador, lámpara UV y sensores incluidos incluye dámper de gravedad, variador y sensores | UND | 1 |  |  |
|  | Puesta en sitio, montaje y conexión | UND | 1 |  |  |
|  | UCA-HP-CIR refrigerante variable | UND | 1 |  |  |
|  | Puesta en sitio, montaje y conexión | UND | 1 |  |  |
|  | RE-01 resistencias eléctricas 2 etapas (3kw en total dividido en 2 cajas separadas), incluye termostato dos etapas en sala | UND | 8 |  |  |
|  | Puesta en sitio, montaje y conexión | UND | 8 |  |  |
|  | RE-02 resistencias eléctricas 1 etapas (1.5kw), incluye termostato | UND | 1 |  |  |
|  | Puesta en sitio, montaje y conexión | UND | 1 |  |  |
| 4.3 | Materiales |  |  |  |  |
|  | Lámina galvanizada calibre 24 | M2 | 20 |  |  |
|  | Lámina galvanizada calibre 22 | M2 | 20 |  |  |
|  | Aislamiento exterior Duct Wrap ductos de suministro | M2 | 30 |  |  |
|  | Tuberías de refrigeración y accesorios |  |  |  |  |
|  | Kit expansion VRF UMA-CEST-01 | UN | 1 |  |  |
|  | Branchs ( Las que sean necesarias) | UN | 1 |  |  |
|  | Tubería de cobre tipo L 1/2" : 1 1/8" ambas aisladas | ML | 8 |  |  |
| 4.4 | Difusores y rejillas |  |  |  |  |
|  | Filtros HEPA terminales 48"x24"x70mm 99.99% Eff 0.3 micrones incluido caja (RSR) | UN | 18 |  |  |
|  | Puesta en sitio, montaje y conexión | UND | 18 |  |  |
|  | RR AF 12"x12" para teléfono entre salas y corredor | UN | 8 |  |  |
|  | RR AF 24"x24" | UN | 3 |  |  |
|  | Puesta en sitio, montaje y conexión | UND | 8 |  |  |
| 4.5 | Controles |  |  |  |  |
|  | Controlador de campo | UN | 1 |  |  |
|  | Cofre, regletas y demás accesorios menores | UN | 1 |  |  |
|  | Sensor de velocidad | UN | 1 |  |  |
|  | Interruptor de presión en ducto | UN | 3 |  |  |
|  | Sensor de temperatura en ducto | UN | 1 |  |  |
|  | Cableado completo | UN | 1 |  |  |
| 4.6 | Tablero eléctrico |  |  |  |  |
|  | TAE-01 con espacio para variador | UN | 1 |  |  |
|  | Puesta en sitio, montaje y conexiones | UN | 1 |  |  |
| 4.7 | Obras civiles - eléctricas |  |  |  |  |
|  | Trabajos en cieloraso, resane y terminación pintura epoxica | M2 | 18 |  |  |
|  | TAE-RE Tablero resistencias eléctricas | Un | 1 |  |  |
|  | Acometida eléctrica resistencias eléctricas a salas | ml | 270 |  |  |
|  | Romper y resanar muros para pase de ducto entre cada sala de cirugía y el corredor | Un | 8 |  |  |
| 4.8 | Ingeniería |  |  |  |  |
|  | Puesta a punto y balanceo del sistema | GLB | 1 |  |  |
| 5 | RADIOFARMACIA |  |  |  |  |
|  | Cambio completo de equipos excepto extractor campana Laboratorio control de calidad, cambio completo de filtros HEPA |  |  |  |  |
| 5.1 | Trabajos varios |  |  |  |  |
|  | Desmonte unidades de ventilación de suministro | UND | 2 |  |  |
|  | Desmonte equipo paquete 4TR | UND | 1 |  |  |
|  | Desmonte unidades de extracción | UND | 6 |  |  |
|  | Desmonte filtros HEPA existentes 24"x24" incluido cajas | UND | 19 |  |  |
|  | Desmonte Rejilla de retorno 26"x10" | UND | 1 |  |  |
|  | Desmonte ducto exterior de retorno equipo paquete 4TR | UND | 1 |  |  |
| 5.2 | Suministro nuevos equipos |  |  |  |  |
|  | UMA-RDF-01 Nueva unidad manejadora doble pared, con filtración MERV 8, MERV 14, y HEPA con serpentín de enfriamiento y calefacción, 7.000 CFM ,incluye dámper de gravedad, sensores y variador | UND | 1 |  |  |
|  | Puesta en sitio, montaje y conexión | UND | 1 |  |  |
|  | UMA-RDF-02 Nueva unidad manejadora doble pared, con filtración MERV 8, y MERV 14, filtración HEPA, incluye sensores, resistencia eléctrica y variador | UND | 1 |  |  |
|  | Puesta en sitio, montaje y conexión | UND | 1 |  |  |
|  | UCAHP--RDF-1 Unidad condensadora 12 TR | UND | 1 |  |  |
|  | Puesta en sitio, montaje y conexión | UND | 1 |  |  |
|  | UCAHP--RDF-2 Unidad condensadora SPLIT 2 TR | UND | 1 |  |  |
|  | Puesta en sitio, montaje y conexión | UND | 1 |  |  |
|  | VE-RDF-01 Extractor Hongo cuarto Yodo | UND | 1 |  |  |
|  | Puesta en sitio, montaje y conexión | UND | 1 |  |  |
|  | VE-RDF-02 Extractor Hongo general Radiofarmacia | UND | 1 |  |  |
|  | Puesta en sitio, montaje y conexión | UND | 1 |  |  |
|  | VE-RDF-04 Unidad de extracción, incluye caja con filtros F9 | UND | 1 |  |  |
|  | Puesta en sitio, montaje y conexión | UND | 1 |  |  |
| 5.3 | Ducteria |  |  |  |  |
|  | Lámina galvanizada calibre 24 | M2 | 120 |  |  |
|  | Lámina galvanizada calibre 22 | M2 | 10 |  |  |
|  | Manguera Diam 10" Aislada exteriormente | ML | 40 |  |  |
|  | Aislamiento exterior 1"soporta intemperie | M2 | 80 |  |  |
| 5.4 | Tuberías de refrigeración y accesorios |  |  |  |  |
|  | Kit expansion VRF UMA-RDF-01 | UN | 1 |  |  |
|  | Branchs completas ( Las que sean necesarias) | UN | 1 |  |  |
|  | Tubería de cobre tipo L 1/2" : 1 1/8" ambas aisladas | ML | 8 |  |  |
|  | Tubería de cobre tipo L 1/4" : 3/8" aislada | ML | 5 |  |  |
| 5.5 | Difusores y rejillas |  |  |  |  |
|  | Filtros HEPA terminales 24"x24"x70mm 99.99% Eff 0.3 micrones incluido caja (RSR) | UN | 23 |  |  |
|  | Puesta en sitio, montaje y conexión | UND | 23 |  |  |
|  | RE 10"X10" cuarto de aseo | UN | 1 |  |  |
|  | RE 12"X12" corredor | UN | 1 |  |  |
|  | RE 14"X14" Cuarto Neveras | UN | 1 |  |  |
|  | Puesta en sitio, montaje y conexión | UND | 3 |  |  |
| 5.6 | Controles |  |  |  |  |
|  | Controlador principal | UN | 1 |  |  |
|  | Control de campo+modulos de expansión | UN | 1 |  |  |
|  | Kit de comunicación sistema VRF | UN | 1 |  |  |
|  | Cofre, regletas y demás accesorios menores | UN | 1 |  |  |
|  | Contacto seco sistema VRF | UN | 1 |  |  |
|  | Sensor de temperatura en ducto incluye instalación | UN | 4 |  |  |
|  | Sensor de velocidad incluye instalación | UN | 3 |  |  |
|  | Sensor de presión en ducto incluye instalación | UN | 2 |  |  |
|  | Interruptor de presión en ducto incluye instalación | UN | 8 |  |  |
|  | Sensores de presión diferencial análogo en área 0-0.25" c.a. incluye montaje y mangueras | UN | 7 |  |  |
|  | Cableado incluido conduit completo | UN | 1 |  |  |
|  | Variador de velocidad 2HP (VE) | UN | 1 |  |  |
| 5.7 | Eléctricas |  |  |  |  |
|  | TAE-02 con espacio para variador | UN | 1 |  |  |
|  | Puesta en sitio, montaje y conexiones | UN | 1 |  |  |
|  | Acometidas eléctricas desde tableros a equipos incluido Conduit completas. | UN | 1 |  |  |
| 5.8 | Obras civiles - eléctricas |  |  |  |  |
|  | Trabajos en cieloraso, resane y terminación pintura epoxica | M2 | 18 |  |  |
|  | Instalación vidrios para sellar huecos actuales Filtros HEPA instalados en ventanas área de laboratorio control de calidad | UN | 1 |  |  |
| 5.9 | Ingeniería |  |  |  |  |
|  | Limpieza interior ductos existentes | UND | 1 |  |  |
|  | Puesta a punto y balanceo del sistema, entrega del equipo en funcionamiento. | UN | 1 |  |  |