EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GAICA (GRUPO DE ATENCIÓN INMEDIATA AL PACIENTE CON CÁNCER) DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA -E.S.E-  ACORDE CON LA RESOLUCIÓN 2003 DE 2014  Y RESOLUCIÓN 4445 DE 1996 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES, ASÍ COMO CON LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS, DE ACUERDO CON EL CUMPLIMIENTO DE  LAS NORMAS LEGALES Y TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES, ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4

CANTIDADES DE OBRA

| CANTIDADES DE OBRA PARAR REALIZAR LA ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GAICA (GRUPO DE ATENCIÓN INMEDIATA AL PACIENTE CON CÁNCER) DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA -E.S.E- ACORDE CON LA RESOLUCIÓN 2003 DE 2014 Y RESOLUCIÓN 4445 DE 1996 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES, ASÍ COMO CON LAS NORMAS DE ACREDITACIÓN, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ACTIVIDADES | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL |
| 1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC DE ALTURA VARIABLE ENTRE 2,40 M A 3,00 M. INCLUYE PUERTA DOS HOJAS DESCARGUE DE MATERIALES Y TRANSITO DE PERSONAL | ML | 57,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | CERRAMIENTO EN DRY WALL UNA CARA ALTURA VARIABLE INCLUYE PINTURA Y CUATRO (4) ESQUINEROS PLASTICOS H=1,00M DE PROTECCION PARA TODO EL CERRAMIENTO | M2 | 24,00 |  |  |  |  |
| 1.3 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 575,00 |  |  |  |  |
| 1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA Y LA SEGURIDAD INDUSTRIAL INCLUYE RUTA DE EVACUACIÓN, USO DE EPPS, LETREROS INFORMATIVOS Y DE ADVERTENCIA, CONOS, BARRERAS Y CINTAS DE SEGURIDAD Y PALETAS. | GB | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.5 | DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBAS O MEDIA CAÑA | ML | 72,00 |  |  |  |  |
| 1.6 | DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO Y MORTERO DE PEGA | M2 | 285,00 |  |  |  |  |
| 1.7 | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MURO Y PEGA | M2 | 89,00 |  |  |  |  |
| 1.8 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS INCLUYE TAPONAMIENTO DE PUNTOS Y REDES | UN | 14,00 |  |  |  |  |
| 1.9 | DESMONTE DE MUEBLES Y SUPERFICIES EXISTENTES | UN | 3,00 |  |  |  |  |
| 1.10 | DEMOLICIÓN MESONES EN CONCRETO 0,60 M INCLUYE SALPICADERO Y MUROS DE APOYO | ML | 6,60 |  |  |  |  |
| 1.11 | DEMOLICIÓN MARCO EN CONCRETO DE VENTANAS 0,50*0,50 M | UN | 12,00 |  |  |  |  |
| 1.12 | DESMONTE VENTANAS EN ALUMINIO DE 1,20*2,20 CON MARCO EN CONCRETO INCLUYE REJA PROTECTORA EN ALUMINIO | UN | 4,00 |  |  |  |  |
| 1.13 | DESMONTE DE VENTANAS Y MARCOS METÁLICOS EN LAS MEJORES CONDICIONES PARA REINSTALACIÓN | UN | 23,00 |  |  |  |  |
| 1.15 | DESMONTE PUNTOS ELÉCTRICOS | UN | 39,00 |  |  |  |  |
| 1.16 | DESMONTE PUNTOS DE GASES | UN | 6,00 |  |  |  |  |
| 1.17 | DESMONTE CAJAS DE CORTE | UN | 2,00 |  |  |  |  |
| 1.18 | DESMONTE DE AVISO DE INGRESO | UN | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.19 | DESMONTE PLACA EN BRONCE | UN | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.20 | DEMOLICIÓN DE MUROS 0,15 M INCLUYE DINTELES Y ANTEPECHOS | M2 | 176,80 |  |  |  |  |
| 1.21 | DEMONTE DE SOPORTES DE TV EXISTENTES | UN | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.22 | DESMONTE PUERTA ENTRADA PRINCIPAL EN ALUMINIO Y VIDRIO DE 2,00*2,20 M | UN | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.23 | DESMONTE DE MARCOS METÁLICOS EXISTENTES Y PUERTAS | UN | 17,00 |  |  |  |  |
| 1.24 | DEMOLICIÓN BORDILLO EN PIEDRA GRANITO LAVADO | ML | 8,50 |  |  |  |  |
| 1.25 | DEMOLICIÓN PISO EN LADRILLO PRENSADO TIPO SANTAFE | ML | 8,50 |  |  |  |  |
| 1.26 | DEMOLICIÓN RAMPA EN CONCRETO 0,30*0,08 | ML | 8,50 |  |  |  |  |
| 1.27 | DEMOLICIÓN MURO EN BLOQUE PARA AMPLIACIÓN DE PUERTA INCLUYE REPARACIÓN DE FILOS Y DILATACIONES | ML | 16,00 |  |  |  |  |
| 1.28 | DEMOLICIÓN DE POYOS | ML | 3,00 |  |  |  |  |
| 1.28 | RETIRO TAPAS PROTECTORAS DEL CARCAMO EXTERIOR EN CONCRETO O,O8M INCLUYE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL DESAGUE | ML | 13,50 |  |  |  |  |
| 1.29 | DESMONTE BARANDA METÁLICA | ML | 14,00 |  |  |  |  |
| 1.30 | DESMONTE LÁMPARAS EXTERIORES DE TECHO | UN | 16,00 |  |  |  |  |
| 1.29 | RETIRO MATERIALES | M3 | 102,00 |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | RENIVELACIÓN EN MORTERO E=5 CM DE PISO EXISTENTE | M2 | 285,0 |  |  |  |  |
| 2.2 | CONSTRUCCIÓN DINTELES DE 0,20*0,15 M. EN CONCRETO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | ML | 31,0 |  |  |  |  |
| 2.3 | CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN CURVO EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 0,8 |  |  |  |  |
| 2.4 | CONSTRUCCIÓN VIGA DE CIMENTACIÓN 0,20*0,25 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO | ML | 18,0 |  |  |  |  |
| 2.5 | CONSTRUCCIÓN VIGA CINTA 0,12*0,15 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO | ML | 16,0 |  |  |  |  |
| 2.6 | CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E=0,08M INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M2 | 14,4 |  |  |  |  |
| 2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA EN PERFIL METÁLICO (COLD ROLLED), INSTALACIÓN RADIADA, PARA CONTINUACIÓN DE ALERO PERIMETRAL INCLUYE CUBIERTA EN POLICARBONATO SIMILAR A LA EXISTENTE Y PINTURA ELECTROSTÁTICA PARA LOS PERFILES | M2 | 44,0 |  |  |  |  |
| 2.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN VIDRIO TEMPLADO INCLUYE POSTES PISO - TECHO DE 1½”, PIE DE AMIGO, PORTACERRADURA Y RECIBIDOR, BISAGRA, MANIJA, PIVOTE Y PELÍCULA SAND BLASTING. TODOS LOS ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 | M2 | 59,0 |  |  |  |  |
| 2.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA METÁLICA EN ÁNGULO Y PLATINA, RESISTENCIA VEHICULAR PARA PROTECCIÓN DEL CÁRCAMO INCLUYE ÁNGULO DE SOPORTE FUNDIDO EN LA BASE, BISAGRAS DE INSTALACIÓN Y PINTURA ELECTROSTÁTICA | ML | 13,5 |  |  |  |  |
| 2.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARQUESINA Y CERRAMIENTO EN ESTRUCTURA METÁLICA Y VIDRIO TEMPLADO PARA CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS | M2 | 44,0 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MAMPOSTERÍA INTERIOR Y FACHADA |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | CONSTRUCCIÓN MURO EN BLOQUE NO 4 E=0,10M, INCLUYE LINEALES | M2 | 231,0 |  |  |  |  |
| 3.2 | REPARACION FACHADA EN LADRILLO VISTO SIMILAR AL EXISTENTE INCLUYE LAVADO, RESTAURACIÓN E IMPERMEABILIZANTE A 10 AÑOS | M2 | 9,0 |  |  |  |  |
| 3.3 | MANTENIMIENTO FACHADA LADRILLO VISTO TIPO SANTAFÉ INCLUYE SHAMPOO, REMOVEDOR E IMPERMEABILIZANTE A BASE DE SILICONA 10 AÑOS; LIMPIEZA Y EMBOQUILLADO DE VENTANAS Y VIDRIOS | M2 | 94,6 |  |  |  |  |
| 3.4 | REPARACIÓN DILATACIÓN EN LADRILLO PRENSADO PISO E=0,12M INCLUYE RETIRO DEL LADRILLO EXISTENTE | ML | 13,4 |  |  |  |  |
| 3.5 | CONSTRUCCIÓN MURO EN LADRILLO PRENSADO SIMILAR AL EXISTENTE 0.12M PARA FACHADA, INCLUYE LAVADO, E IMPERMEABILIZACIÓN A 10 AÑOS | M2 | 22,0 |  |  |  |  |
| 3.6 | CONSTRUCCIÓN MURO EN MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL A LA VISTA SIMILAR AL EXISTENTE INCLUYE DOBELAS 1/2"ANCLADAS A LA VIGA DE CIMENTACIÓN Y A LA VIGA CINTA SUPERIOR | M2 | 17,0 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | MESONES |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN GRANITO PULIDO PARA LAVAMANOS DE 0,60M INCLUYE SALPICADERO Y BABERO FRONTAL Y LATERAL DE 0,20M. COLOR NEGRO ABSOLUTO O SIMILAR | ML | 2,0 |  |  |  |  |
| 4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESÓN EN GRANITO COLOR NEGRO ABSOLUTO DE 0,50 PARA PUESTO DE ENFERMERÍA INCLUYE REENGRUECE DE 0,09M EN TODO EL CONTORNO | ML | 3,7 |  |  |  |  |
| 4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESÓN EN GRANITO COLOR NEGRO ABSOLUTO DE 0,30 M. HORIZONTAL Y 1,10 M. VERTICAL PARA LA PARTE INFERIOR DE LA VENTANA DE FACTURACIÓN | ML | 4,0 |  |  |  |  |
| 4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESÓN EN GRANITO COLOR NEGRO ABSOLUTO DE 0,50 PARA LA CENTRAL DE ENFERMERÍA INCLUYE REENGRUECE DE 0,09M EN TODO EL CONTORNO | ML | 9,0 |  |  |  |  |
| 4.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN GRANITO PULIDO Y BASE MADERA CON CAJONES Y PUERTA EN SUPERFICIE LISA PARA COCINETA, INCLUYE LAVAPLATOS, GRIFERÍA, SALPICADERO Y NARIZ. COLOR NEGRO ABSOLUTO DE 2,80*0,60M | ML | 2,8 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | MUROS EN DRY WALL Y SUPERBOARD |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | MURO EN DRY WALL DOS CARAS E=0,12M | M2 | 8,0 |  |  |  |  |
| 5.2 | CONSTRUCCIÓN MURO EN SUPERBOARD SOBRE ESTRUCTURA DESCOLGADA INCLUYE PINTURA EN VINILO TIPO 1 DOS (2) MANOS | ML | 76,0 |  |  |  |  |
| 5.3 | CONSTRUCCIÓN MURO EN SUPERBOARD PARA FACHADA E=0,12M | M2 | 34,0 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CARPINTERÍAS |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN PVC DE 1,00 A 1,20*2,20 M. APROXIMADAMENTE, INCLUYE MARCO CERRADURA TIPO ALCOBA DE BRAZO Y TOPE PUERTA METÁLICO | UN | 21,0 |  |  |  |  |
| 6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA CORREDIZA EN PVC DE 1,00 A 1,20*2,20M. INCLUYE RIEL SUPERIOR, CERRADURA DE PICO, PARAL LATERAL PARA TOPE DE LA CERRADURA, DOBLE MURO PARA ENBEBER LA PUERTA, GUÍAS Y TOPES | UN | 2,0 |  |  |  |  |
| 6.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA CORREDIZA EN PVC DE 1,50*2,20M. INCLUYE RIEL SUPERIOR, CERRADURA DE PICO, PARAL LATERAL PARA TOPE DE LA CERRADURA, DOBLE MURO PARA ENBEBER LA PUERTA, GUÍAS Y TOPES | UN | 1,0 |  |  |  |  |
| 6.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE HOJA EN PVC CADA UNA DE 0,65*2,20M. CON VISOR DE 0,40*0,40M ARRANCANDO EN 1,3 M. DESDE EL PISO COLOR BLANCO, INCLUYE MARCO Y LÁMINA DE ALTO IMPACTO A MEDIA ALTURA | UN | 1,0 |  |  |  |  |
| 6.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO DE 0,50*0,50M CON BATIENTE INCLUYE VIDRIO CRISTAL Y REBORDE EN CONCRETO PERIMETRAL DE 0,10M SIMILAR A LAS EXISTENTES | UN | 22,0 |  |  |  |  |
| 6.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO DE 0,25*2,00M INCLUYE VIDRIO CRISTAL Y BATIENTE PARA VENTILACIÓN | UN | 1,0 |  |  |  |  |
| 6.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO DE 1,20*2,40M INCLUYE VIDRIO CRISTAL Y BATIENTE PARA VENTILACIÓN | UN | 1,0 |  |  |  |  |
| 6.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDACAMILLAS EN PVC INCLUYE TERMINALES | ML | 170,0 |  |  |  |  |
| 6.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS EN PVC DE ALTO IMPACTO | UN | 55,0 |  |  |  |  |
| 6.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE CURVO DE 0,25M PARA CUBIERTA ADICIONAL EXTERIOR EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA | ML | 32,0 |  |  |  |  |
| 6.11 | MANTENIMIENTO A MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 DOBLE POCETA DE 1,60*0,60 INCLUYE GRIFERÍA Y LIMPIEZA, DESMONTE Y REINSTALACIÓN | UN | 2,0 |  |  |  |  |
| 6.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON POCETA Y LAVAMOS DE INCRUSTAR INCLUYE GRIFERÍA CON MEZCLADOR, ENTREPAÑO Y PUERTAS CON MANIJAS | ML | 2,4 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PAÑETES |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN PAÑETE INTERIOR LISO MUROS 1:4 E=1.5CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 460,5 |  |  |  |  |
| 7.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 36,0 |  |  |  |  |
| 7.3 | ELABORACIÓN DE DILATACIONES PARA COLUMNAS Y MARCOS PUERTAS INCLUYE ESTUCO | ML | 208,0 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ENCHAPES Y ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE MURO BAÑO EN CERÁMICA BLANCO 0,30X0,60M LISO RECTIFICADO, DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE WIN METÁLICO O DILATACIÓN EN ALUMINIO | M2 | 322,0 |  |  |  |  |
| 8.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE CIELORRASO BAÑO EN CERÁMICA BLANCO 0,30X0,60M LISO RECTIFICADO, DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE WIN METÁLICO | M2 | 83,5 |  |  |  |  |
| 8.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER EN PARED, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO 304 PARA ROLLO DE 200 A 400 M Y CERRADURA CON LLAVE. | UN | 9,0 |  |  |  |  |
| 8.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLA DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO, QUE DISPENSE DE 400 A 600 TOALLAS, CERRADURA CON PESTILLO Y BISAGRA INFERIOR, INDICADOR DE RECARGA EN EL FRENTE | UN | 9,0 |  |  |  |  |
| 8.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR PARA JABÓN LIQUIDO DE INSTALACIÓN EN PARED EMBEBIDO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO , CON BOTÓN PULSADOR FRONTAL, CAPACIDAD 1,2 LITROS Y VENTANA INDICADORA DE NIVEL | UN | 9,0 |  |  |  |  |
| 8.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERCHA SENCILLA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 | UN | 10,0 |  |  |  |  |
| 8.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERA METALICA PARA DUCHAS EN ACERO INOXIDABLE 304 | UN | 5,0 |  |  |  |  |
| 8.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPAREGISTRO PLÁSTICO | UN | 6,0 |  |  |  |  |
| 8.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPAREGISTRO METÁLICO | UN | 4,0 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PISOS Y ACABADOS |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA EN GRANITO PULIDO DE 0,30X0,30 TIPO BLANCO HUILA O SIMILAR, INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA Y DILATACIONES EN PLÁSTICO | M2 | 290,0 |  |  |  |  |
| 9.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO HOMOGENEO FABRICADO EN EUROPA. DEBERÁ TENER UNA CAPA DE POLIURETANO (PUR REFORZADO) EN LA CAPA DE USO. NO DEBE CONTENER FATALATOS (FLEXIBILIZANTE CANCERÍGENO), BAJAS EMISIONES DE VOC (COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES), EL TRÁFICO DEBERÁ SER: COMERCIAL 34, INDUSTRIAL 43 Y ECOSOSTONIBLE CON APORTE A LEED, GARANTIA 10 AÑOS INCLUYE EXTENCIÓN PARA EL CUBRIMIENTO DE LA MEDIA CAÑA, AUTONIVELANTE CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 4000 PSI 27N/MM2, ALISTADO, AFINADO, SELLO, CORDONES DE SOLDADURA Y PEGAMENTO | M2 | 318,0 |  |  |  |  |
| 9.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC PARA MUROS Y TECHOS | ML | 346,0 |  |  |  |  |
| 9.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA INFERIOR EN GRANITO PULIDO CON DILATACIONES EN PVC INFERIOR | ML | 72,0 |  |  |  |  |
| 9.5 | CONSTRUCCIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO SIMILAR AL EXISTENTE SOBRE PEATONALES INCLUYE RETIRO DE BALDOSA DE GRANITO Y DILATACIÓN EN BRONCE | ML | 19,0 |  |  |  |  |
| 9.6 | DEMARCACIÓN ESCALÓN EN PISO PARA ENTRADA A CUARTO ELÉCTRICO, DEPOSITO EQUIPOS Y DESCANSO ENFERMERAS | ML | 3,6 |  |  |  |  |
| 9.7 | DESTRONQUE Y PULIDO DE PISO EN GRANITO | M2 | 288,0 |  |  |  |  |
| 9.8 | NIVELACIÓN DE PISOS EN MORTERO 1:4, E= 4 CM INCLUYE ARENA DE POZO | M2 | 257,0 |  |  |  |  |
| 9.9 | CONSTRUCCIÓN GUARDAESCOBA EN GRANITO | ML | 11,0 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR EN MURO, COLOR BLANCO INCLUYE GRIFERÍA | UN | 4,0 |  |  |  |  |
| 10.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS DE COLGAR EN MURO, COLOR BLANCO INCLUYE GRIFERÍA | UN | 6,0 |  |  |  |  |
| 10.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS BLANCO EN PORCELANA DE SOBREPONER, CUADRADO INCLUYE GRIFERÍA | UN | 2,0 |  |  |  |  |
| 10.4 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO EN CERAMICA, INCLUYE MANOS LIBRES CON SENSOR Y KIT DE VALVULAS ANTIVANDALICAS Y BOTON DE ACCIONAMIENTO MANUAL | UN | 9,0 |  |  |  |  |
| 10.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL SECO SIN AGUA MARCA ACUAVAL O SIMILAR, OPERACIÓN MANOS LIBRES, TAMAÑO MEDIANO, ANTIVANDALICO INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y KIT DE INICIACIÓN TERCERA GENERACIÓN | UN | 4,0 |  |  |  |  |
| 10.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 WC PARA DUCHA L=0,80 M | UN | 2,0 |  |  |  |  |
| 10.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 DOBLES ALREDEDOR DEL SANITARIO PARA DISCAPACITADOS | UN | 6,0 |  |  |  |  |
| 10.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA Y DUCHA METÁLICA CON MEZCLADOR | UN | 5,0 |  |  |  |  |
| 10.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA TELÉFONO METÁLICA PARA SANITARIOS Y DUCHAS | UN | 6,0 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PINTURA |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA ACRÍLICA TECHOS DRY WALL (2 MANOS) | M2 | 575,0 |  |  |  |  |
| 11.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCO Y PINTURA ACRÍLICA MUROS 3 MANOS | M2 | 912,5 |  |  |  |  |
| 11.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA EN ESMALTE SOBRE REJA EXISTENTE | M2 | 24,0 |  |  |  |  |
| 11.4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ACRÍLICA GRIS BASALTO SOBRE ESTRUCTURAS EN CONCRETO A LA VISTA | M2 | 8,0 |  |  |  |  |
| 11.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA TIPO CORAZA PARA FACHADA DOS COLORES | M2 | 68,0 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CIELO RASOS |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN DRY WALL TERMINADO INCLUYE ESCOTILLAS EN SUPERBOARD. SEGÚN DISEÑO | M2 | 575,0 |  |  |  |  |
| 12.2 | REPARACIÓN BANO DE 0,60*0,60 EN DRY WALL PARA LÁMPARA DE 22,2*22,2 CM | UN | 32,0 |  |  |  |  |
| 12.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO ANTIHUMEDAD PARA BAÑO | M2 | 4,0 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | VIDRIOS, ESPEJOS, CERRADURAS Y HERRAJES |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO FLOTADO SOBRE ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE 0,04 M DE 0.80*0.60 M PARA BAÑO | UN | 9,0 |  |  |  |  |
| 13.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DOBLE HOJA EN VIDRIO TEMPLADO E= 0.01M INCOLORO DE 1,10*2,20M INCLUYE SAND BLASTING CON EL LOGOTIPO DEL INSTITUTO, RIEL SUPERIOR PARA COLGARLA, BARANDA VERTICAL EN ALUMINIO, ZOCALO EN ALUMINIO Y CHAPAS DE SEGURIDAD SUPERIOR E INFERIOR, DE 2X2,00 MTS APROX. SEGÚN DISEÑO | UN | 2,0 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MUEBLES Y CORTINAS |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORTINA EN POLIÉSTER ANTIFLUIDO | M2 | 247,0 |  |  |  |  |
| 14.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE A LA PARED PARA TELEVISOR LCD | UN | 2,0 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | INSTALACIÓN AVISO DE INGRESO INCLUYE ACCESORIOS METÁLICOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 | UN | 1,0 |  |  |  |  |
| 15.2 | INSTALACIÓN PLACA EN BRONCE | UN | 1,0 |  |  |  |  |
| 15.3 | MANTENIMIENTO CUBIERTA EN POLICARBONATO CON ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE LIMPIEZA DEL POLICARBONATO Y PINTURA EN ESMALTE MATE COLOR GRIS PARA LA PERFILERIA | M2 | 53,0 |  |  |  |  |
| 15.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN APLIQUE HORNAMENTAL EN COLUMNA A NIVEL SUPERIOR EN CINTA LED COLOR BLANCO 6400 Y CUBIERTA ACRÍLICA | UN | 3,0 |  |  |  |  |
| 15.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA LÁMPARA INDIRECTA SOBRE MURO EN LADRILLO A LA VISTA INCLUYE TRAMPA CONSTRUCTIVA, TUBERÍA 7,00 M. BOMBILLO LED 9 W 806 LM, FUNCIONAMIENTO CON FOTOCELDA Y MANDO GENERAL EN EL CUARTO ELÉCTRICO | UN | 3,0 |  |  |  |  |
| 15.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO LED SPOT 6 W 485 LM | UN | 11,0 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | EQUIPOS ESPECIALES |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE LLENADO DE BOTELLAS DE AGUA CON ACCIONAMIENTO POR SENSOR EN ACERO INOXIDABLE - POLIMERO DE ALTA DENSIDAD, NO REFRIGERADO INCLUYE FILTRO PARA SEDIMENTACION Y CARBÓN ACTIVADO | UN | 2,0 |  |  |  |  |
| 16.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OPERADOR ELECTROMECÁNICO DE PUERTA CORREDIZA CON APERTURA CENTRAL INCLUYE MANDOS ELECTRÓNICOS, CONTROL DE ACCESO CON LECTORA DE TARJETA Y SENSOR DE MOVIMIENTO | UN | 2,0 |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CUBIERTA |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACÚSTICA INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE | M2 | 32,0 |  |  |  |  |
| 17.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TIPO VITROOLIT | M2 | 8,0 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |  |  |
|  | TABLEROS SECUNDARIOS GENERALES (SUMINISTRO COMPLETO, MONTAJE, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA) |  |  |  |  |  |  |
| 18.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TDP, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE: TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 42 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADO, PUERTA Y CHAPA, BREAKER DE CAJA MOLDEADA DE 3X150A, 27 MINIBREAKER DE 1X20A Y 2 MINIBREAKER 2X80A | UN | 1,00 |  |  |  |  |
| 18.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TDR, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE: TABLERO DE DISTRIBUCIÓN LEGRAND DE 30 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA Y CHAPA. INLUYE: BREAKER DE 3X63A, 24 BREAKER DE 1X20A | UN | 1,00 |  |  |  |  |
| 18.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA UPS, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE: CAJA PARA INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE 80X80X25CM | UN | 1,00 |  |  |  |  |
| 18.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA DPS CLASE B, 208/120V 3F+N 70KA | UN | 1,00 |  |  |  |  |
|  | ALIMENTADORES TABLEROS (SUMINISTRO COMPLETO, MONTAJE, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA) |  |  |  |  |  |  |
| 18.05 | CONDUCTOR, TERMINALES, MARCAS Y ADITAMENTOS ALIMENTADOR TN1. 3X1/0F+2/0N+6T, CU LSZH | ML | 45,00 |  |  |  |  |
| 18.06 | CONDUCTOR, TERMINALES, MARCAS Y ADITAMENTOS ALIMENTADOR TR1. 3X4F+2N+8T, CU LSZH | ML | 10,00 |  |  |  |  |
| 18.07 | CONDUCTOR, TERMINALES, MARCAS Y ADITAMENTOS ALIMENTADOR BYPASS. 3X4F+2N+8T, CU LSZH | ML | 10,00 |  |  |  |  |
| 18.08 | CONDUCTOR, TERMINALES, MARCAS Y ADITAMENTOS ALIMENTADOR DPS. 3X8F+8N+8T, CU LSZH | ML | 10,00 |  |  |  |  |
|  | CANALIZACIONES ELÉCTRICAS (SUMINISTRO COMPLETO. MONTAJE, INCLUYENDO SOPORTES, CAJAS, FITTINGS, MATERIAL MENOR) |  |  |  |  |  |  |
| 18.09 | BANDEJA PORTACABLES TIPO ESCALERILLA DE 300X54MM. INCLUYE CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA #6, PRENSAS DE COBRE CADA 10M, SOPORTES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | ML | 20,00 |  |  |  |  |
| 18.10 | BANDEJA PORTACABLES TIPO ESCALERILLA DE 200X54MM. INCLUYE CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA #6, PRENSAS DE COBRE CADA 10M, SOPORTES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | ML | 19,00 |  |  |  |  |
| 18.11 | BANDEJA PORTACABLES TIPO ESCALERILLA DE 100X54MM. INCLUYE CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA #6, PRENSAS DE COBRE CADA 10M, SOPORTES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | ML | 47,00 |  |  |  |  |
| 18.12 | TUBERÍA EMT 3/4" | ML | 271,20 |  |  |  |  |
| 18.13 | TUBERÍA EMT 1" | ML | 236,60 |  |  |  |  |
| 18.14 | TUBERÍA EMT 1 1/2" | ML | 90,60 |  |  |  |  |
| 18.15 | FLEXIBLE 3/4" | ML | 40,00 |  |  |  |  |
| 18.16 | FLEXIBLE 1" | ML | 30,00 |  |  |  |  |
| 18.17 | FLEXIBLE 1 1/2" | ML | 30,00 |  |  |  |  |
|  | SALIDAS ELÉCTRICAS (INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS , PUESTA EN MARCHA) |  |  |  |  |  |  |
| 18.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DUAL 360, INCLUYE 8 M DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG LSZH, TUBO PVC 3/4", ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. | UN | 11,00 |  |  |  |  |
| 18.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE ALUMBRADO SENCILLO, 15A/125V COLOR BEIGE. INCLUYE; CAJA Y SUPLEMENTO DE 2400, 8 M DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG LSZH, TUBO PVC 3/4" INSTALACIÓN EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. | UN | 55,00 |  |  |  |  |
| 18.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DOBLE, 15A/125V COLOR BEIGE. INCLUYE; CAJA Y SUPLEMENTO DE 2400, 12 M DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG LSZH, TUBO PVC 3/4" INSTALACIÓN EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. | UN | 1,00 |  |  |  |  |
| 18.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE ALUMBRADO CONMUTABLE SENCILLO, 15A/125V COLOR BEIGE. INCLUYE; CAJA Y SUPLEMENTO DE 2400, 8 M CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG LSZH, TUBO PVC 3/4" INSTALACIÓN EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. | UN | 2,00 |  |  |  |  |
| 18.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE NORMAL MONOFÁSICO DOBLE CON POLO A TIERRA 2P+T (GRADO HOSPITALARIO), 15A/125V COLOR BEIGE. INCLUYE CAJA Y SUPLEMENTO DE 2400, 12 M CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG LSZH, TUBO EMT 3/4", ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. | UN | 181,00 |  |  |  |  |
| 18.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE REGULADA MONOFÁSICO DOBLE CON POLO A TIERRA 2P+T, 15A/125V COLOR BEIGE (GRADO HOSPITALARIO). INCLUYE CAJA Y SUPLEMENTO DE 2400, 12 M CABLE TRENZADO 3X12 AWG LSZH, TUBO EMT 3/4", ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. | UN | 71,00 |  |  |  |  |
| 18.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE NORMAL MONOFÁSICO DOBLE CON POLO A TIERRA GFCI 2P+T, 15A/125V COLOR BEIGE. INCLUYE CAJA Y SUPLEMENTO DE 2400, 15 M CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG LSZH, TUBO EMT 3/4", ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. | UN | 15,00 |  |  |  |  |
|  | EQUIPOS DE ILUMINACIÓN (INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA) |  |  |  |  |  |  |
| 18.25 | BALA DE LED INTEGRADOS PARA EMPOTRAR EN CIELO. DIÁMETRO 10CM LED DE ALTA INTENSIDAD 12W MÁXIMO 120V 5000K | UN | 25,00 |  |  |  |  |
| 18.26 | LÁMPARA TIPO LED INTEGRADOS EMPOTRADA EN MURO. LED DE ALTA INTENSIDAD 18W MÁXIMO 120V 5000K | UN | 17,00 |  |  |  |  |
| 18.27 | LUMINARIA CUADRADA DE 60X60CM DE EMPOTRAR EN CIELO, CIERRE ACRÍLICO. LEDS INTEGRADOS LONGITUD VARIABLE. LED 36W MÁXIMO POR METRO 120V COLOR 3000K | UN | 50,00 |  |  |  |  |
| 18.28 | APLIQUE DE PARED DE USO EXCLUSIVO PARA EMERGENCIA, LEDS Y BATERÍA INTEGRADA, CONSUMO MÁXIMO 15W. CIRCUITO INDEPENDIENTE ENTRE LUMINARIAS EMERGENCIA. | UN | 22,00 |  |  |  |  |
| 18.29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL 120V. INCLUYE: CABLE TRENZADO DE ALIMENTACIÓN DE 3X12AWG LSZH, TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DOBLE 2P+T, 15A-125V, CLAVIJA, 3M CABLE TRENZADO 3X16AWG PARA INSTALACIÓN EN LÁMPARA, TUBERÍA 3/4 EMT O FLEXIBLE, CAJA 2400, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TAPA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN. | UN | 114,00 |  |  |  |  |
|  | OTROS |  |  |  |  |  |  |
| 18.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 20KVA, 3F + N + T, ONLINE, DOBLE CONVERSIÓN Y AUTONOMÍA BÁSICA DE 5 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | 1 |  |  |  |  |
| 18.31 | TRAMITES Y PAGO PARA LA CERTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS POR PARTE DE UNA ENTIDAD CERTIFICADORA DEL RETIE-RETIE | GL | 1,00 |  |  |  |  |
| 18.32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO FINAL VOZ Y DATOS INCLUYE ACCESORIOS, CABLE UTP BLINDADO CATEGORÍA 6A, TUBERÍA EMT, CANALETA, FACE PLATE SENCILLO Y DOBLE, TOMA RJ 45 PANDUIT O SIMILAR, PACH CORD, PACH PANEL, BACKBONE Y CERTIFICACIÓN DE CADA PUNTO. | UN | 19,00 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | GASES MEDICINALES |  |  |  |  |  |  |
|  | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |
| 19.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | GL | 1,00 |  |  |  |  |
|  | INSTALACIONES GASES MEDICINALES Y VACÍO |  |  |  |  |  |  |
| 19.02 | CAJAS DE CORTE (INCLUYE 3 VÁLVULAS, SEÑALIZACIÓN Y MANÓMETROS) | UN | 2,00 |  |  |  |  |
|  | RED DE OXIGENO |  |  |  |  |  |  |
| 19.03 | TUBERÍA COBRE TIPO "L" Ф 1/2" (INCLUYE SOPORTERIA) | ML | 194,00 |  |  |  |  |
| 19.04 | ACCESORIOS COBRE TIPO "L" Ф 1/2" | UN | 180,00 |  |  |  |  |
| 19.05 | VÁLVULA DE CORTE AÉREA Ф 1/2" | UN | 14,00 |  |  |  |  |
| 19.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO DE OXIGENO (INCLUYE TUBERÍA Ф 1/2" 1M) | UN | 36,00 |  |  |  |  |
| 19.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMAS DE OXIGENO | UN | 26,00 |  |  |  |  |
| 19.08 | TOMA DE OXIGENO CON FLUJOMETRO DOBLE | UN | 2,00 |  |  |  |  |
|  | RED DE AIRE COMPRIMIDO |  |  |  |  |  |  |
| 19.09 | TUBERÍA COBRE TIPO "L" Ф 1/2" (INCLUYE SOPORTERÍA) | ML | 28,00 |  |  |  |  |
| 19.10 | ACCESORIOS COBRE TIPO "L" Ф 1/2" | UN | 24,00 |  |  |  |  |
| 19.11 | VÁLVULA DE CORTE AÉREA Ф 1/2" | UN | 2,00 |  |  |  |  |
| 19.12 | PUNTO DE AIRE COMPRIMIDO (INCLUYE TUBERÍA Ф 1/2" 1M) | UN | 3,00 |  |  |  |  |
| 19.13 | TOMAS DE AIRE COMPRIMIDO | UN | 3,00 |  |  |  |  |
|  | RED DE VACIO |  |  |  |  |  |  |
| 19.14 | TUBERÍA COBRE TIPO "L" Ф 3/4" (INCLUYE SOPORTERÍA) | ML | 195,00 |  |  |  |  |
| 19.15 | ACCESORIOS COBRE TIPO "L" Ф 3/4" | UN | 178,00 |  |  |  |  |
| 19.16 | VÁLVULA DE CORTE AÉREA Ф 3/4" | UN | 14,00 |  |  |  |  |
| 19.17 | PUNTO DE VACIO (INCLUYE TUBERÍA Ф 3/4" 1M) | UN | 36,00 |  |  |  |  |
| 19.18 | TOMAS DE VACIO | UN | 26,00 |  |  |  |  |
| 19.19 | TOMA DE VACIO CON REGULADOR DOBLE | UN | 2,00 |  |  |  |  |
|  | PRUEBAS |  |  |  |  |  |  |
| 19.20 | BARRIDOS EN LA RED | GL | 3,00 |  |  |  |  |
| 19.21 | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD | GL | 3,00 |  |  |  |  |
| 19.22 | PRUEBA DE DETECCIÓN DE FUGAS | GL | 3,00 |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 20 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  |  |  |
|  | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |
| 20.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | GL | 1,00 |  |  |  |  |
|  | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  |  |  |  |  |
| 20.02 | EXCAVACIÓN TERRENO COMÚN | M3 | 14,00 |  |  |  |  |
| 20.03 | RELLENO EN RECEBO | M3 | 8,00 |  |  |  |  |
| 20.04 | RETIRO MATERIAL EXCAVADO | M3 | 14,00 |  |  |  |  |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE DESAGÜES |  |  |  |  |  |  |
| 20.05 | TUBERÍA PVC-S Ø=4" | ML | 48,00 |  |  |  |  |
| 20.06 | ACCESORIOS PVC-S Ø=4" | UN | 45,00 |  |  |  |  |
| 20.07 | TUBERÍA PVC-S Ø=3" | ML | 10,00 |  |  |  |  |
| 20.08 | ACCESORIOS PVC-S Ø=3" | UN | 3,00 |  |  |  |  |
| 20.09 | TUBERÍA PVC-S Ø=2" | ML | 38,00 |  |  |  |  |
| 20.10 | ACCESORIOS PVC-S Ø=2" | UN | 84,00 |  |  |  |  |
| 20.11 | SIFÓN Ø=2" | UN | 20,00 |  |  |  |  |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE VENTILACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 20.12 | TUBERÍA PVC-L Ø=2" | ML | 16,00 |  |  |  |  |
| 20.13 | ACCESORIOS Ø=2" | UN | 30,00 |  |  |  |  |
| 20.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN DE AIRE TIPO MINIVENT STUDOR Ø=2" | UN | 10,00 |  |  |  |  |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA |  |  |  |  |  |  |
| 20.15 | SIFÓN DE PISO Ø=2" | UN | 11,00 |  |  |  |  |
| 20.16 | LAVAMANOS Ø=2" | UN | 8,00 |  |  |  |  |
| 20.17 | INODORO DE FLUXÓMETRO Ø=4" | UN | 7,00 |  |  |  |  |
| 20.18 | DUCHA Ø=2" | UN | 4,00 |  |  |  |  |
| 20.19 | LAVAPATOS Ø=2" | UN | 1,00 |  |  |  |  |
| 20.20 | FREGADERO Ø=2" | UN | 2,00 |  |  |  |  |
|  | REALIZACIÓN PRUEBAS DESAGÜES |  |  |  |  |  |  |
| 20.21 | PRUEBA DE DESAGÜES | GL | 1,00 |  |  |  |  |
| 20.22 | PRUEBA DE FLUJO | GL | 1,00 |  |  |  |  |
|  | RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE (GAICA) |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA FRÍA |  |  |  |  |  |  |
| 20.23 | DUCHA Ф 1/2" | UN | 4,00 |  |  |  |  |
| 20.24 | INODORO DE FLUXÓMETRO Ф 1 1/4" | UN | 7,00 |  |  |  |  |
| 20.25 | LAVAPATOS Ф 1/2" | UN | 1,00 |  |  |  |  |
| 20.26 | LAVAMANOS Ф 1/2" | UN | 8,00 |  |  |  |  |
| 20.27 | LLAVEMANGUERA Ф 1/2" | UN | 1,00 |  |  |  |  |
| 20.28 | FREGADERO Ф 1/2" | UN | 2,00 |  |  |  |  |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA CALIENTE |  |  |  |  |  |  |
| 20.29 | DUCHA Ф 1/2" | UN | 4,00 |  |  |  |  |
| 20.30 | LAVAPATOS Ф 1/2" | UN | 1,00 |  |  |  |  |
| 20.31 | LAVAMANOS Ф 1/2" | UN | 9,00 |  |  |  |  |
| 20.32 | FREGADERO Ф 1/2" | UN | 2,00 |  |  |  |  |
|  | DISTRIBUCIÓN INTERIOR AGUA FRÍA |  |  |  |  |  |  |
| 20.33 | TUBERÍA PVC-P Ф 1/2" RDE 9 | ML | 43,00 |  |  |  |  |
| 20.34 | ACCESORIOS PVC-P Ф 1 /2" | UN | 115,00 |  |  |  |  |
| 20.35 | TUBERÍA PVC-P Ф 1 1/4" RDE 21 | ML | 109,00 |  |  |  |  |
| 20.36 | ACCESORIOS PVC-P Ф 1 1/4" | UN | 100,00 |  |  |  |  |
| 20.37 | VÁLVULA DE CORTE + CAJA VÁLVULAS Ф 1 1/4" | UN | 7,00 |  |  |  |  |
| 20.38 | VÁLVULA DE CORTE + CAJA VÁLVULAS Ф 1/2" | UN | 7,00 |  |  |  |  |
| 20.39 | SOPORTERÍA TIPO PERA Ф 1/2" | UN | 45,00 |  |  |  |  |
| 20.40 | SOPORTERÍA TIPO PERA Ф 1 1/4" | UN | 81,00 |  |  |  |  |
|  | DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE AGUA CALIENTE |  |  |  |  |  |  |
| 20.41 | TUBERÍA CPVC Ф 1/2" | ML | 28,00 |  |  |  |  |
| 20.42 | ACCESORIOS CPVC Ф 1 /2" | UN | 78,00 |  |  |  |  |
| 20.43 | TUBERÍA CPVC Ф 3/4" | ML | 34,00 |  |  |  |  |
| 20.44 | ACCESORIOS CPVC Ф 3/4" | UN | 33,00 |  |  |  |  |
| 20.45 | TUBERÍA CPVC Ф 1" | ML | 62,00 |  |  |  |  |
| 20.46 | ACCESORIOS CPVC Ф 1" | UN | 19,00 |  |  |  |  |
| 20.47 | TUBERÍA CPVC Ф 1 1/2" | ML | 34,00 |  |  |  |  |
| 20.48 | ACCESORIOS CPVC Ф 1 1/2" | UN | 1,00 |  |  |  |  |
| 20.49 | RECUBRIMIENTO RUBATEX Ф 3/4 " | ML | 21,00 |  |  |  |  |
| 20.50 | RECUBRIMIENTO RUBATEX Ф 1 " | ML | 52,00 |  |  |  |  |
| 20.51 | RECUBRIMIENTO RUBATEX Ф 1 1/2 " | ML | 30,00 |  |  |  |  |
| 20.52 | VÁLVULA DE CORTE + CAJA VALVULAS Ф 1/2" | UN | 5,00 |  |  |  |  |
| 20.53 | VÁLVULA DE CORTE + CAJA VALVULAS Ф 3/4" | UN | 4,00 |  |  |  |  |
| 20.54 | SOPORTERÍA TIPO PERA Ф 1/2" | UN | 28,00 |  |  |  |  |
| 20.55 | SOPORTERÍA TIPO PERA Ф 3/4" | UN | 33,00 |  |  |  |  |
| 20.56 | SOPORTERÍA TIPO PERA Ф 1" | UN | 52,00 |  |  |  |  |
| 20.57 | SOPORTERÍA TIPO PERA Ф 1 1/2" | UN | 23,00 |  |  |  |  |
|  | RECIRCULACIÓN AGUA CALIENTE |  |  |  |  |  |  |
| 20.58 | TUBERÍA CPVC Ф 3/4" | ML | 77,00 |  |  |  |  |
| 20.59 | ACCESORIOS CPVC Ф 3/4" | UN | 16,00 |  |  |  |  |
| 20.60 | TUBERÍA CPVC Ф 1" | ML | 34,00 |  |  |  |  |
| 20.61 | ACCESORIOS CPVC Ф 1" | UN | 1,00 |  |  |  |  |
| 20.62 | RECUBRIMIENTO RUBATEX Ф 3/4 " | ML | 77,00 |  |  |  |  |
| 20.63 | RECUBRIMIENTO RUBATEX Ф 1 " | ML | 34,00 |  |  |  |  |
| 20.64 | VÁLVULA CHEQUE CORTINAФ 3/4 " | UN | 6,00 |  |  |  |  |
| 20.65 | VÁLVULA DE CORTE Ф 3/4 " | UN | 4,00 |  |  |  |  |
| 20.66 | SOPORTERÍA TIPO PERA Ф 3/4" | UN | 74,00 |  |  |  |  |
| 20.67 | SOPORTERÍA TIPO PERA Ф 1" | UN | 25,00 |  |  |  |  |
|  | REALIZACIÓN PRUEBAS RED SUMINISTRO |  |  |  |  |  |  |
| 20.68 | PRUEBA DE RED DE SUMINISTRO Y DESINFECCIÓN | GL | 1,00 |  |  |  |  |
| 20.69 | PRUEBA DE FLUJO | GL | 1,00 |  |  |  |  |
|  | REALIZACIÓN MANUALES Y DOCUMENTOS |  |  |  |  |  |  |
| 20.70 | ELABORACIÓN DE MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | UN | 2,00 |  |  |  |  |
| 20.71 | ELABORACIÓN DE PLANOS RECORD. | UN | 2,00 |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ASEO GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| 21.01 | ASEO DURANTE Y AL TÉRMINO DE LA OBRA | M2 | 575,00 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRACION 12% |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPREVISTOS 5% |  |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD 5% |  |  |  |  |  |  |  |
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DIRECTO E INDIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA: TODAS LAS ADECUACIONES SE DEBEN AJUSTAR Y ENTREGAR CERTIFICAR A LO INDICADO EN LAS NORMAS VIGENTES PARA CONSTRUCCIONES EN SALUD RES.2003/14, 4445/96, RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas actualización 2014), RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público)  Y DEMAS QUE APLIQUEN.

El esquema propuesta de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.

Los imprevistos deben ser debidamente justificados y aprobados por el Instituto Nacional de Cancerología ESE, en los imprevistos se incluyen actividades  o novedades que aparezcan en el curso de la obra y con los que no se contaba al inicio y que están relacionados con el alcance de las obras. Antes de generar eventuales valores adicionales, se debe haber evaluado el criterio de aplicación de imprevistos y realizar su aplicación hasta el agotamiento de dicho valor.