EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS DE MEDICINA NUCLEAR, HOSPITALIZACIÓN – ALAS ORIENTAL Y OCCIDENTAL –  DE LA FACHADA EN SUPERBOARD DEL PISO SEXTO EDIFICIO HOSPITALIZACIÓN COSTADO OCCIDENTAL Y SELLADO DE JUNTAS DE VENTANAS EDIFICIO HOSPITALIZACIÓN; COMO PARTE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, DE ACUERDO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES Y TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES, ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA

CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Se anexa cuadro de cantidades de obra a la presente convocatoria pública, se anexa a esta invitación las cantidades de obra:

| ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | COSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | Suministro e instalación de flanche en lamina cold rolled calibre 20 de 30 cms de desarrollo, para instalar sobre muro de antepecho en Superboard (Incluye cordón de Sikaflex como adhesivo entre latón y Superboard y entre traslapos entre flanches). | ML | 78,78 |  |  |
| 1,2 | Desmonte y montaje de línea de para rayos, incluye sellado e impermeabilización de perforaciones de soportes plásticos sobre el flanche, con Sikaflex y empaque en caucho que garantice la impermeabilidad | ML | 78,78 |  |  |
| 1,3 | Suministro y aplicación de poliurea de espesor 1000 micras sobre fachada en Superboard. (incluye andamios sobre fachada y personal de alturas) | M2 | 713,57 |  |  |
| 1,4 | Suministro y aplicación de poliuretano alifático blanco sobre poliurea como acabado final de fachada.(incluye andamios sobre fachada y personal de alturas) | m2 | 713,57 |  |  |
| 1,5 | Limpieza de vidrios y sellado perimetral con silicona de marcos de ventaneria de aluminio entre marco y muro (incluye andamios sobre fachada y personal de alturas) | m2 | 1.225,00 |  |  |
| 1,6 | Suministro y aplicación de sistema protector anticorrosivo, anti erosivo e impermeabilizante de cubierta existente con poliurea de 2000 micras sobre manto existente (Incluye área de antepecho en Superboard h-0,90) | m2 | 1.823,45 |  |  |
| 1,7 | Suministro y aplicación de sistema protector anticorrosivo, anti erosivo e impermeabilizante de cubierta existente con poliurea de 2000 micras sobre cubierta en teja termo acústica tipo sándwich que cubre el área de central de esterilización. | m2 | 1.043,87 |  |  |
| 1,8 | Suministro e instalación de flanche en lamina cold rolled calibre 20 de 25 cms de desarrollo, para instalar sobre muro en superboard en la parte inferior para evitar el ingreso de aire en la unión con el muro de ladrillo.(Incluye cordón de Sikaflex como adhesivo entre latón y Superboard y entre traslapos entre flanches). | ML | 78,78 |  |  |
| 1,9 | Suministro e instalación de flanche en lamina cold rolled calibre 20 de 75 cms de desarrollo, para instalar sobre muro en Superboard antepecho cubierta sobre central de esterilización.(Incluye cordón de Sikaflex como adhesivo entre latón y Superboard y entre traslapos entre flanches). | ML | 32,80 |  |  |
| 1,10 | Suministro y aplicación de sistema protector anticorrosivo, anti erosivo e impermeabilizante de cubierta existente con poliurea de 1500 micras sobre canal en laton (Incluye área de antepecho en Superboard h-0,90) | m2 | 307,00 |  |  |
| 1,10 | Suministro y aplicación de sistema protector anticorrosivo, anti erosivo e impermeabilizante de cubierta existente con poliurea de 1500 micras sobre canal en laton (Incluye área de antepecho en Superboard h-0,90) | m2 | 307,00 |  |  |
| 1,11 | Desalojo de material sobrante, adecuación y limpieza general | GB | 1,00 |  |  |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRACION 12% |  |  |  | 0,12 |  |
| IMPREVISTOS 5% |  |  |  | 0,05 |  |
| UTILIDAD 5% |  |  |  | 0,05 |  |
| IVA SOBRE UTILIDAD 19% |  |  |  | 0,19 |  |
| TOTAL PRESUPUESTO OBRA |  |  |  |  |  |

NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y demás normas concordantes. (Si aplica)

NOTA 2: El esquema propuesto de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.

Los imprevistos deben ser debidamente justificados y aprobados por el Instituto Nacional de Cancerología ESE, en los imprevistos se incluyen actividades  o novedades que aparezcan en el curso de la obra y con los que no se contaba al inicio y que están relacionados con el alcance de las obras. Antes de generar eventuales valores adicionales, se debe haber evaluado el criterio de aplicación de imprevistos y realizar su aplicación hasta el agotamiento de dicho valor.

NOTA 3: En caso de efectuarse algún tipo de suministro de material por parte del contratista para la ejecución del contrato, este deberá especificar en este anexo las cantidades, las presentaciones y las marcas de los productos que serán utilizados.