EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL CAMBIO DE VENTANERÍA EN EL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN DEL INC PARA CUMPLIMIENTO DE HERMETICIDAD Y AISLAMIENTO TÉRMICO REQUERIDO POR EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE; INCLUYE DESMONTE/RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES, Y SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE NUEVAS VENTANAS  CON SISTEMA DOBLE VIDRIADO Y AISLAMIENTO TERMO ACÚSTICO EN EL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN DEL INC,  Y LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ADECUACIÓN, DANDO CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES, DE ACUERDO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES Y TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES, ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA

CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Se anexa cuadro de cantidades de obra a la presente convocatoria pública:

| N° | TIPO | DESCRIPCION | UND | CANT | VR. UNIT | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V-1 | Suministro e instalación Ventana hermética en PVC de 2 hojas fijas sistema tipo europeo SERIE 632 (6mm), color blanco, tratamiento lacado blanco, RAL=Blanco. Con sistema de amortiguación en unión (junta de dilatación) de perfilería con muros de confinamiento. Incluye alma en lámina metálica de refuerzo, empaques, juntas y accesorios. Medidas: B(*)= 2170mm B/2= 1085mm H= 1800mm Vidrio cámara laminado 4+3/12/4+3 (26mm), 1013 X 1708mm (2 Unid.) + película UV + Infrarojo tipo 3M Prestige 60 | UN | 1 |  |  |
| 2 | V-2 | Suministro e instalación Ventana hermética en PVC de 2 hojas fijas sistema tipo europeo SERIE 632 (6mm), color blanco, tratamiento lacado blanco, RAL=Blanco. Con sistema de amortiguación en unión de perfilería con muros de confinamiento. Incluye alma en lámina metálica de refuerzo, empaques, juntas y accesorios. Medidas: B(*)= 3220mm B/2= 1610mm H= 1800mm Vidrio cámara laminado 4+3/12/4+3 (26mm), 1538 X 1708mm (2 Unid.) + película UV + Infrarojo tipo 3M Prestige 60 | UN | 1 |  |  |
| 3 | V-3 | Suministro e instalación Ventana hermética en PVC de 1 hoja fija sistema tipo europeo SERIE 632 (6mm), color blanco, tratamiento lacado blanco, RAL=Blanco. Con sistema de amortiguación en unión de perfilería con muros de confinamiento. Incluye alma en lámina metálica de refuerzo, empaques, juntas y accesorios. Medidas: B(*)= 1300mm H= 1800mm Vidrio cámara laminado 4+3/12/4+3 (26mm), 1116 X 1708mm + película UV + Infrarojo tipo 3M Prestige 60 | UN | 1 |  |  |
| 4 | V-4 | Suministro e instalación Ventana hermética en PVC de 4 hojas fijas sistema tipo europeo SERIE 632 (6mm), color blanco, tratamiento lacado blanco, RAL=Blanco. Con sistema de amortiguación en unión de perfilería con muros de confinamiento. Incluye alma en lámina metálica de refuerzo, empaques, juntas y accesorios. Medidas: B(*)= 4750mm B/4= 1187,5mm H= 1800mm Vidrio cámara laminado 4+3/12/4+3 (26mm), 1136 X 1708mm (4 Unid.) + película UV + Infrarojo tipo 3M Prestige 60 | UN | 1 |  |  |
| 5 | V-5 | Suministro e instalación Ventana hermética en PVC de 3 hojas fijas y 1 hoja con división horizontal (un cuerpo fijo superior y otro proyectante con apertura al exterior) sistema tipo europeo SERIE 632 (6mm), color blanco, tratamiento lacado blanco, RAL=Blanco. Con sistema de amortiguación en unión de perfilería con muros de confinamiento. Incluye alma en lámina metálica de refuerzo, empaques, juntas y accesorios. Medidas: B(*)= 6080mm B/4= 1520mm H= 1800mm H2 (**)= 1500mm H3 (***)= 300mm Vidrio cámara laminado 4+3/12/4+3 (26mm), 1468 X 1708mm (3 Unid.), 1468 X 1494mm (1 Unid.), 1468 X 294mm (1 Unid. proyectante) + película UV + Infrarojo tipo 3M Prestige 60 | UN | 1 |  |  |
| 6 | V-6 | Suministro e instalación Ventana hermética en PVC de 3 hojas fijas y 1 hoja con división horizontal (un cuerpo fijo superior y otro proyectante con apertura al exterior) sistema tipo europeo SERIE 632 (6mm), color blanco, tratamiento lacado blanco, RAL=Blanco. Con sistema de amortiguación en unión de perfilería con muros de confinamiento. Incluye alma en lámina metálica de refuerzo, empaques, juntas y accesorios. Medidas: B(*)= 6260mm B/4= 1565mm H= 1800mm H2 (**)= 1500mm H3 (***)= 300mm Vidrio cámara laminado 4+3/12/4+3 (26mm), 1505 X 1708mm (3 Unid.), 1505 X 1494mm (1 Unid.), 1505 X 294mm (1 Unid. proyectante) + película UV + Infrarojo tipo 3M Prestige 60 | UN | 1 |  |  |
| 7 | V-7 | Suministro e instalación Ventana hermética en PVC de 3 hojas fijas y 1 hoja con división horizontal (un cuerpo fijo superior y otro proyectante con apertura al exterior) sistema tipo europeo SERIE 632 (6mm), color blanco, tratamiento lacado blanco, RAL=Blanco. Con sistema de amortiguación en unión de perfilería con muros de confinamiento. Incluye alma en lámina metálica de refuerzo, empaques, juntas y accesorios. Medidas: B(*)= 6140mm B/4= 1535mm H= 1800mm H2 (**)= 1500mm H3 (***)= 300mm Vidrio cámara laminado 4+3/12/4+3 (26mm), 1475 X 1708mm (3 Unid.), 1505 X 1494mm (1 Unid.), 1505 X 294mm (1 Unid. proyectante) + película UV + Infrarojo tipo 3M Prestige 60 | UN | 1 |  |  |
| 8 | V-8 | Suministro e instalación Ventana hermética en PVC de 6 hojas fijas sistema tipo europeo SERIE 632 (6mm), color blanco, tratamiento lacado blanco, RAL=Blanco. Con sistema de amortiguación en unión de perfilería con muros de confinamiento. Incluye alma en lámina metálica de refuerzo, empaques, juntas y accesorios. Medidas: B(*)= 5960mm B/6= 1023,5mm H= 1800mm Vidrio cámara laminado 4+3/12/4+3 (26mm), 934 X 1708mm (6 Unid.) + película UV + Infrarojo tipo 3M Prestige 60 | UN | 1 |  |  |
| 9 | V-9 | Suministro e instalación Ventana hermética en PVC de 5 hojas fijas y 2 hoja con división horizontal (un cuerpo fijo superior y otro proyectante con apertura al exterior) sistema tipo europeo SERIE 632 (6mm), color blanco, tratamiento lacado blanco, RAL=Blanco. Con sistema de amortiguación en unión de perfilería con muros de confinamiento. Incluye alma en lámina metálica de refuerzo, empaques, juntas y accesorios. Medidas: B(*)= 7190mm B/7= 1027mm H= 1800mm H2 (**)= 1500mm H3 (***)= 300mm Vidrio cámara laminado 4+3/12/4+3 (26mm), 1008 X 1708mm (3 Unid.), 1008 X 1494mm (1 Unid.), 1008 X 294mm (1 Unid. proyectante) + película UV + Infrarojo tipo 3M Prestige 60 | UN | 1 |  |  |
| 10 | V-10 | Suministro e instalación Ventana hermética en PVC de 2 hojas fijas sistema tipo europeo SERIE 632 (6mm), color blanco, tratamiento lacado blanco, RAL=Blanco. Con sistema de amortiguación en unión de perfilería con muros de confinamiento. Incluye alma en lámina metálica de refuerzo, empaques, juntas y accesorios. Medidas: B(*)= 3450mm B/2= 1725mm H= 1800mm Vidrio cámara laminado 4+3/12/4+3 (26mm), 1653 X 1708mm (2 Unid.) + película UV + Infrarojo tipo 3M Prestige 60 | UN | 1 |  |  |
| 11 | V-11 | Suministro e instalación Ventana hermética en PVC de 3 hojas fijas y 1 hoja con división horizontal (un cuerpo fijo superior y otro proyectante con apertura al exterior) sistema tipo europeo SERIE 632 (6mm), color blanco, tratamiento lacado blanco, RAL=Blanco. Con sistema de amortiguación en unión de perfilería con muros de confinamiento. Incluye alma en lámina metálica de refuerzo, empaques, juntas y accesorios. Medidas: B(*)= 4670mm B/4= 1167,5mm H= 1800mm H2 (**)= 1500mm H3 (***)= 300mm Vidrio cámara laminado 4+3/12/4+3 (26mm), 1116 X 1708mm (3 Unid.), 1116 X 1494mm (1 Unid.), 1116 X 294mm (1 Unid. proyectante) + película UV + Infrarojo tipo 3M Prestige 60 | UN | 1 |  |  |
| 12 | V-12 | Suministro e instalación Ventana hermética en PVC de 2 hojas fijas sistema tipo europeo SERIE 632 (6mm), color blanco, tratamiento lacado blanco, RAL=Blanco. Con sistema de amortiguación en unión de perfilería con muros de confinamiento. Incluye alma en lámina metálica de refuerzo, empaques, juntas y accesorios. Medidas: B(*)= 1260mm B/2= 630mm H= 1800mm Vidrio cámara laminado 4+3/12/4+3 (26mm), 558 X 1708mm (2 Unid.) + película UV + Infrarojo tipo 3M Prestige 60 | UN | 1 |  |  |
| 13 | V-13 | Suministro e instalación Ventana hermética en PVC de 3 hojas fijas y 1 hoja con división horizontal (un cuerpo fijo superior y otro proyectante con apertura al exterior) sistema tipo europeo SERIE 632 (6mm), color blanco, tratamiento lacado blanco, RAL=Blanco. Con sistema de amortiguación en unión de perfilería con muros de confinamiento. Incluye alma en lámina metálica de refuerzo, empaques, juntas y accesorios. Medidas: B(*)= 6240mm B/4= 1560mm H= 1800mm H2 (**)= 1500mm H3 (***)= 300mm Vidrio cámara laminado 4+3/12/4+3 (26mm), 1488 X 1708mm (3 Unid.), 1488 X 1494mm (1 Unid.), 1488 X 294mm (1 Unid. proyectante) + película UV + Infrarojo tipo 3M Prestige 60 | UN | 1 |  |  |
| 14 | V-14 | Suministro e instalación Ventana hermética en PVC de 3 hojas fijas y 1 hoja con división horizontal (un cuerpo fijo superior y otro proyectante con apertura al exterior) sistema tipo europeo SERIE 632 (6mm), color blanco, tratamiento lacado blanco, RAL=Blanco. Con sistema de amortiguación en unión de perfilería con muros de confinamiento. Incluye alma en lámina metálica de refuerzo, empaques, juntas y accesorios. Medidas: B(*)= 5990mm B/4= 1497,5mm H= 1800mm H2 (**)= 1500mm H3 (***)= 300mm Vidrio cámara laminado 4+3/12/4+3 (26mm), 1438 X 1708mm (3 Unid.), 1438 X 1494mm (1 Unid.), 1438 X 294mm (1 Unid. proyectante) + película UV + Infrarojo tipo 3M Prestige 60 | UN | 1 |  |  |
| 15 | V-15 | Suministro e instalación Ventana hermética en PVC de 3 hojas fijas y 1 hoja con división horizontal (un cuerpo fijo superior y otro proyectante con apertura al exterior) sistema tipo europeo SERIE 632 (6mm), color blanco, tratamiento lacado blanco, RAL=Blanco. Con sistema de amortiguación en unión de perfilería con muros de confinamiento. Incluye alma en lámina metálica de refuerzo, empaques, juntas y accesorios. Medidas: B(*)= 6770mm B/4= 1692,5mm H= 1800mm H2 (**)= 1500mm H3 (***)= 300mm Vidrio cámara laminado 4+3/12/4+3 (26mm), 1634 X 1708mm (3 Unid.), 1634 X 1494mm (1 Unid.), 1634 X 294mm (1 Unid. proyectante) + película UV + Infrarojo tipo 3M Prestige 60 | UN | 1 |  |  |
| 16 | V-16 | Suministro e instalación Ventana hermética en PVC de 1 hoja fija y 1 hoja con división horizontal (un cuerpo fijo superior y otro proyectante con apertura al exterior) sistema tipo europeo SERIE 632 (6mm), color blanco, tratamiento lacado blanco, RAL=Blanco. Con sistema de amortiguación en unión de perfilería con muros de confinamiento. Incluye alma en lámina metálica de refuerzo, empaques, juntas y accesorios. Medidas: B(*)= 4860mm B/4= 2430mm H= 1800mm H2 (**)= 1500mm H3 (***)= 300mm Vidrio cámara laminado 4+3/12/4+3 (26mm), 2274 X 1708mm (3 Unid.), 2274 X 1494mm (1 Unid.), 2274 X 294mm (1 Unid. proyectante) + película UV + Infrarojo tipo 3M Prestige 60 | UN | 1 |  |  |
| 17 |  | Obra Civil de adecuación de muros, columnas, vigas, dinteles, alfagías y acabados en óptimas condiciones de funcionamiento y hermeticidad | GB | 1 |  |  |

NOTA 1: El esquema propuesto de  AIU  y su distribución  no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.

Los imprevistos deben ser debidamente justificados y aprobados por el Instituto Nacional de Cancerología ESE, en los imprevistos se incluyen actividades  o novedades que aparezcan en el curso de la obra y con los que no se contaba al inicio y que están relacionados con el alcance de las obras. Antes de generar eventuales valores adicionales, se debe haber evaluado el  criterio de aplicación de imprevistos y realizar su aplicación hasta el agotamiento de dicho valor.

NOTA 2:   Al momento de la desinfección la exposición a los químicos empleados de manera técnica no deben alterar las condiciones sobre las cuales inicialmente se efectuó la fabricación de la ventanería objeto de la convocatoria. En ese orden de ideas debe mantener su textura, forma, color, resistencia y acabado perfecto, el material que se emplee debe garantizar la exposición prolongada a los rayos solares de tal manera que no se afecte por esa causa su coloración y resistencia, de la misma manera el proponente deberá garantizar que en el proceso de instalación se obtenga una completa hermeticidad.