ANEXO  No. 4 - ELEMENTOS REQUERIDOS

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, EMPRESA DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE  TORNILLO CON SECADOR FRIGORÍFICO INCORPORADO PARA SECADO DE INSTRUMENTAL EN EL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN,  ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COMPRESOR TIPO TORNILLO CON SECADOR INCORPORADO Y TANQUE DE 7.5 HP | UN | 1 |  |  |
| 2 | PURGA TEMPORIZADA PARA LA EVACUACION DE CONDENSADO | UN | 1 |  |  |
| 3 | MANGUERA PARA CONEXIÓN A LA RED NEUMATICA EXISTENTE | UN | 1 |  |  |
| 4 | FILTRO OLORES NEUMATIC AMERICANO CONEX ½” | UN | 1 |  |  |
| 5 | FILTRO COALESCENTE NUMATICS AMERICANO CONEX. ½” | UN | 1 |  |  |
| 6 | FILTRO DE PARTICULAS AMERICANO | UN | 1 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |
|  | IVA |  |  |  |  |
|  | VALOR TOTAL. |  |  |  |  |

ESPECIFICCIONES TECNICAS.

Nivel sonoro del equipo  64 dB

Motor

Potencia    7.5 HP, 5 KW

Voltaje        220 Volt trifásico

Tanque.

Capacidad   200 litros

Presión  de prueba  400 psi, 27 bar

Tornillo

Modelo GX5

Etapas de compresión 1

Velocidad nominal 3600 rpm

Entrega nominal

Presión    145  psi

Caudal     21.2 CFM.

EN ESTA PROPUESTA SE DEBE INCLUIR.

- Instalación y puesta en marcha del compresor.

- Capacitación en el manejo y operación del equipo.

- Garantía de un año en equipo, mano de obra e instalación.

- Manuales de instrucciones y partes en español.

- El equipo ofertado debe garantizar aire limpio y seco en todo momento.