ANEXO TÉCNICO No. 5

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS Y SERVICIOS PARA LA RENOVACIÓN DE  LA TECNOLOGÍA DE LOS DISPOSITIVOS DE LECTURA PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO  EN LAS SALAS DE CIRUGÍA, YODOTERAPIA, TAMO, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANTECEDENTES.

El INC cuenta en la actualidad con un SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO, que requiere la renovación de  la tecnología de los dispositivos de lectura para el sistema de control de acceso  en las salas de Cirugía, Yodoterapia, TAMO, y Correspondencia, los cuales controlarán el  acceso de forma hibrida (carné – Biometría). Lo anterior  debido a que son áreas de acceso restringidas y se necesita tener el control por medio de un sistema que controle  las entradas y salidas del personal autorizado (Empleados, Pacientes, Acompañantes, y visitantes).

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN/SERVICIO/OBRA

Los sistemas  mediante los cuales se administra el sistema de control de acceso son TIS – BIS – SYNCRO,  por lo anterior el proveedor deberá garantizar la compatibilidad e integración de los elementos del objeto de la invitación y los aplicativos utilizados actualmente.

Servicios de instalación, configuración, puesta en marcha y pruebas de todos los equipos e integración sistema bis con facetrack. Sistema de información y control de accesos electrónico PSIS. (Incluye infraestructura, cableado, accesorios y fungibles)

SERVICIOS DE INSTALACIÓN

Servicio de instalación, de todos los equipos e integración especifica al sistema de información y control de acceso electrónico PSIS en INC (Incluye infraestructura, cableado, accesorios, fungibles y conexiones).

Servicio de Mano de Obra para la instalación del cable, equipos, material, trabajos de obra civil, puesta en funcionamiento, configuración al sistema actual, capacitación al personal de las áreas a cubrir ( SALAS DE CIRUGIA, TAMO, YODOTERAPIA, CORRESPONDENCIA

El proveedor debe Configurar los equipos al sistema actual, en donde se tenga compatibilidad con los demás componentes, realizar pruebas de interconexión los dispositivos que se tienen vs el que se instalara por el proveedor sin generar traumatismos en el momento de la instalación de los componentes.

Se debe tener en cuenta el licenciamiento para la integración del sistema de control de acceso de los dispositivos a instalar.

SERVCIOS DE CONFIGURACION

Configuración e integración con sistema BIS y suprema actualmente configurados en el INC, puesta en marcha y pruebas. Conectividad: 18 puntos con comunicación TCP/IP.

LECTOR DE BIOMETRIA

Suministro de 18 Lectores Biométricos PoE con compatibilidad RFID (13.56MHz Mifare/Desfire).

CABLEADO

Suministro de 750 mts de cable UTP Cat.6A, se utilizaran las vías que se tienen actualmente, en donde se tiene canaleta, y tubería, en caso de no tener vías el proveedor debe colocar los medios para la instalación del cableado.

Suministro de punto energizado NO PoE. Cable vehicular Negro y Rojo. 50mts

EQUIPOS ACTIVOS SWITCHES

Se necesitan 3 switches mínimo de 24 puertos PoE, con mínimo 2 años de garantía para las conexiones de los equipos Biométricos que utilizan esta tecnología de conectividad. Estos equipos deben registrarse a nombre del Instituto Nacional de Cancerologia, para el trámite de garantías.

2. CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS Y CANTIDADES DEL BIEN O SERVICIO.

| ITEM | DESCRIPCION | REFERENCIA | MARCA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQUIPOS |  |  |  |
| 1.01 | Suministro de Lector Biométrico PoE con compatibilidad RFID (13.56MHz Mifare/ Desfire). | BS2-OMPW | SUPREMA | 18 |
| 1.02 | Suministro de cable UTP Cat.6A, cable cobre blindado con aislante de polietileno de alta calidad, envueltos en una lámina metálica y protegidos con capa de PVC retardante de llama azul. INCLUIDA LA INSTALACION Y OBRA CIVIL DEL CONTROL DE ACCESO PARA LAS PUERTAS. En caso de necesitar tuberías para vías alternas el proveedor deben suministrar la tubería de 3/4" para el tendido de cable. | PUL6AM04BU-CEG |  | 750 mts |
| 1.03 | Suministro de Switch 24 Pts Aruba 2530 24G PoE+ Switch + Servicio de Soporte HPE 3Y FC NBD Aruba 2530 24G POE Swi SVC | J9773A + H1HN2E | Aruba | 3 |
| 1.04 | Suministro de punto energizado NO PoE. Cable vehicular Negro y Rojo. INCLUIDA LA INSTALACION Y OBRA CIVIL | ILUMINACION16RO + ILUMINACION16NE |  | 50 mts |
| 2 | SERVICIOS |  |  |  |
| 2.01 | Servicio de Mano de Obra para la instalación del cable, equipos, material, trabajos de obra civil, puesta en funcionamiento, configuración al sistema actual, capacitación al personal de las áreas a cubrir ( SALAS DE CIRUGIA, TAMO, YODOTERAPIA, CORRESPONDENCIA |  |  | 1 |
| 2.02 | El proveedor debe Configurar los equipos al sistema actual, en donde se tenga compatibilidad con los demás componentes del software y hardware actual, realizar pruebas de interconexión de los dispositivos que se tienen vs el que se instalara por el proveedor sin generar traumatismos en el momento de la instalación de los componentes. |  |  | 1 |
| 2.03 | Se debe tener en cuenta el licenciamiento y actualizaciones para la integración del sistema de control de acceso de los dispositivos a instalar. |  |  | 1 |
| 3 | GARANTIA |  |  |  |
| 3.01 | El proveedor deberá ofrecer garantía mínima de 2 años para TODOS los elementos ofertados. Y los switches deben tener garantía de 2 años como mínimo y estar registrados a nombre del Instituto Nacional de Cancerologia. |  |  | 1 |

NOTA: Dado que la primera fase, segunda y tercera del proyecto de renovación junto con la administración actual de la plataforma está a cargo de un tercero, el proveedor que resulte favorecido del  presente proceso, deberá realizar el empalme y la transferencia de conocimiento de la instalación con el proveedor actual de manera que el INC no sufra traumatismos, ni incurra en gastos adicionales.

El proveedor seleccionado deberá garantizar 100%  el funcionamiento y la integración al sistema actual de control de acceso.